# SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Seznam základních aktivit, které je potřeba zajistit v rámci dodávané služby:

1.      Komplexní upgrade firmware infrastruktury Blade Enclosure

a.      Moduly Onboard Administrator a Virtual Connect atd. viz. detailní konfigurace

b.      Celkem půjde o upgrade 3 blade šasí v lokalitě A (STC) a 3  blade šasí v lokalitě B (ČP)

c.      Verze firmware –aktuální doporučená konsolidovaná verze pro Blade infrastrukturu

2.      Upgrade firmware v blade serverech, v návaznosti na bod1.

a.      V každém blade šasí je 1 Integrity server BL860c (HPUX, v lokalitě B včetně vPar virtualizace)

b.      a několik BL460c (RHEL 5.8, v lokalitě B jeden VMWare vSphere)

c.      Verze firmware – aktuální doporučená  verze pro Blade infrastrukturu, zahrnující BIOS, iLO3, diskový kontrolér, lokální disky, síťové karty(LOM i mezaninového typu), HBA, power management modul.

3.      upgrade firmware v diskových polích a discích

a.      V každé lokalitě jsou 2 disková pole P2000 (1 pro část ROS a 1 pro IAIS)

b.      Pole v B mají více disků

c.      Požadovaná verze firmware musí být podle support matrix s výše uvedenými firmware pro blade šasi

4.      upgrade LTO knihoven

a.      V každé lokalitě je 1 pásková knihovna (1 mechanika a 24 pásek)

b.      Požadovaná verze firmware musí být podle support matrix s výše uvedenými firmware pro blade šasi

5.      upgrade serveru DL380 pro monitoring

a.      samostatný server, 1 v lokalitě A a jeden v lokalitě B

Předpokládáme, že upgrade firmware v b-šasí i b-serverech bude mít dopad na běžící OS. Dále proto potřebujeme následující.

6.      analýzu-doporučení, jaké drivery máme a jaké bychom měli mít po upgrade firmware nainstalované. Pokud nové drivery požadují nové verze OS, nebo určitou verzi patch levelu pak požadujeme i následující bod.

7.      instalaci patchů na všechny servery, tj. HPUX i RHEL

a.      předpokládáme naši pomoc se sběrem dat pro případnou patch analýzu

b.      HP-UX má v lokalitě B vPar virtualizaci

c.      RHEL servery v IAIS mají na některých serverech KVM virtualizaci

- analýzu-doporučení nebo přístup k materiálům, které popisují i dopad na vyšší aplikační vrstvy

a.      na HPUX serverech provozujeme Oracle DB, v části ROS provozujeme RAC

b.      na RHEL provozujeme většinou Oracle Weblogic a případně DNS, Apache, HP SIM