Technický popis předmětu plnění

Základní podmínky Dodávky:

- Zadavatel požaduje dodat taková zařízení a technologie, u něhož výrobce nevyhlásil EOS (end of sale and support) a distributor garantuje minimálně pětiletou dostupnost náhradních dílů a podporu od data akceptace Dodávky.

- Předmět plnění veřejné zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kriteria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu předmětu veřejné zakázky.

- Vzhledem ke komplexnosti a složitosti prostředí zadavatel předpokládá, že implementace celého řešení, migrace služeb na novou síťovou infrastrukturu, zavedení nových služeb a nastavení systémů centrální správy a monitoringu bude minimálně 150 člověkodní. Uchazeč však samostatně musí časové nároky na instalaci, zprovoznění, odladění, dokumentace a předání systému zohlednit do nabídkové ceny podle náročnosti jím nabízeného systému. Zadavatel poskytne uchazeči pouze součinnost v oblasti poskytnutí informací pro konfiguraci a zajištění přístupu do stávajících zařízení pro vyčítání informací.

- Zadavatel požaduje dodání nových a nepoužitých zařízení. Zařízení budou umístěna v sídle Zadavatele.

- Pro provoz systému centrální správy a systému pro ověřování uživatelských práv (AAA) je Zadavatel připraven poskytnout následující platformu (pro každý systém) v datacentru ČSÚ:

- cluster dvou virtuálních serverů (VMware Vsphere 5.5.) s konfigurací maximálně” 2xVCPU (based on X5450), 16 GB RAM, 50GB diskového prostoru;

- připojení na internet .

V případě použití databáze Oracle poskytne nabyvatel na centrálních databázových serverech instanci Oracle Database 11g Standard Edition. Maximální velikost databáze je 50GB na systém

- Dodávka zařízení

Zadavatel požaduje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících funkcionalit:

- routing a switching;

- routing do Internetu;

- firewalling na síťové, transportní a aplikační vrstvě;

- load-balancing;

- systém centrální správy;

- ochrany před DDoS útoky;

- systém pro ověřování uživatelských přístupových práv (AAA).

Součástí dodávky musí být také práce, zahrnující:

  - Instalace HW a jeho připojení do stávající infrastruktury;

  - prováděcí projekt na úpravu síťového zapojení LAN DC;

  - migrace stávajících služeb FW;

  - migrace stávajících služeb LB;

  - implementace IPv6 v rámci publikace webové prezentace ČSÚ v souladu s nařízením vlády č. 727/2009 a usnesením vlády č. 982 ze dne 18. prosince 2013.

- Součástí dodávky musí být veškeré optické i metalické komponenty (kabely, transceivery, apod.) nutné pro vzájemné propojení systémů a jejich zapojení do sítě včetně propojení se stávajícími prvky Zadavatele.

- Součástí dodávky musí být programové vybavení včetně licencí pro zabezpečení veškerých funkcionalit dle požadavků dále uvedených.

- LAN přepínače a routing do Internetu

Přepínače L2 – specifikace

Z pohledu podpory jde o kritické zařízení.

Zadavatel požaduje dodávku 2 ks zařízení dle specifikace v tabulce:

| Typ požadavku | Minimální parametry | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Počet zařízení | 2 |  |
| Velikost zařízení | maximálně 1RU |  |
| Možnost montáže do racku | Ano |  |
| Počet portů 10/100/1000Mbit/s | 24 |  |
| Počet portů SFP+10Gbps | 2 |  |
| Počet portů USB | 01 |  |
| Kapacita přepínání | 72Gps |  |
| Množství MAC adres | 16 000 |  |
| Počet VLAN ID | 1023 |  |
| Podpora Jumbo Frames | Ano |  |
| Podpora ACL | Ano |  |
| Zařízení musí být sestavena do stacku, který se musí chovat jako jedno virtuální zařízení | Ano |  |
| Virtuální zařízení podporuje jednotnou konfiguraci | Ano |  |
| Podpora zrcadlení portů (SPAN) a vzdáleného zrcadlení portů (RSPAN) | Ano |  |
| Všechny porty podporují Full duplex 802.3X | Ano |  |
| Podpora IGMP v 3 | Ano |  |
| Auto MDI/MDI-X | Ano |  |
| Broadcast storm control | Ano |  |
| DHCP server | Ano |  |
| Zařízení musí poskytovat in-band management prostřednictvím protokolů HTTPS a SSHv2 a out-of-band management prostřednictvím command line interface CLI přes console port | Ano |  |
| SNMPv3 | ano |  |
| SNMP Trap | ano |  |
| Syslog | ano |  |
| Podpora ověřování | Lokální, Radius, TACACS+ |  |
| Vstupní střídavé napětí | 230 V |  |
| Podpora redundantního napájení | Ano |  |
| Podpora standardu IEEE 802.3ad | Ano |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1Q | Ano |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1p | Ano |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1s | Ano |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1D | Ano |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1X | Ano |  |
| Podpora standardu IEEE 802.3X | Ano |  |
| Ostatní |  |  |
| Dodávka SFP+ 10GBASE-SR modul 2ks výhradně originál od výrobce dodávaného zařízení | Ano |  |
| Kabeláž a prvky umožňující stackování jsou součástí dodávky | Ano |  |

Přepínače L3 – specifikace

Z pohledu podpory jde o kritické zařízení.

Zadavatel požaduje dodávku 2 ks zařízení dle specifikace v tabulce:

| Typ požadavku | Minimální parametry | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Počet zařízení | 2 |  |
| Velikost zařízení | maximálně 1RU |  |
| Možnost montáže do racku | Ano |  |
| Redundantní napájení | Ano |  |
| Výměna napájecího zdroje za chodu (hot - swap) | Ano |  |
| Počet portů 10/100/1000Mbit/s | 24 |  |
| Počet volných portů SFP+10Gbps (pro stackování použity dedikované porty, počet volných nutno zachovat) | 2 |  |
| Kapacita přepínání | 92Gps |  |
| Množství IPv4 cest | 12 000 |  |
| Množství MAC adres | 32 000 |  |
| Propustnost ve stacku | 80 Gbps |  |
| Podpora skriptování | Ano |  |
| Podpora protokolu umožňující redundanci směrovačů (VRRP) | Ano |  |
| Zařízení musí být sestaveno do stacku, který se musí chovat jako jedno virtuální zařízení | Ano |  |
| Virtuální zařízení podporuje jednotnou konfiguraci | Ano |  |
| Bezvýpadkové přidání nebo odebrání Switche do Stacku | Ano |  |
| Dynamický IP Routing OSPF a BGP pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| Podpora monitorování provozu a služeb v síti | Ano |  |
| Technologie monitoringu provozu NetFlow nebo sFlow | Ano |  |
| Podpora virtualizace směrovacích systémů (VRF) pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| Podpora zrcadlení portů (SPAN) a vzdáleného zrcadlení portů (RSPAN) | Ano |  |
| Podpora IP-SLA nebo alternativního způsobu monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. | Ano |  |
| Policy Based Routing pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| Počet VLAN ID | 4000 |  |
| Podpora Jumbo Frames | Ano |  |
| Podpora ACL | Ano |  |
| Plně duplexní režim | Ano |  |
| Podpora protokolu IGMP v 3 | Ano |  |
| Auto MDI/MDI-X | Ano |  |
| Broadcast storm control | Ano |  |
| Agregace spojení | Ano |  |
| DHCP server | Ano |  |
| Zařízení musí poskytovat in-band management prostřednictvím protokolů HTTPS a SSHv2 a out-of-band management prostřednictvím command line interface CLI přes console port | Ano |  |
| SNMPv3 | ano |  |
| SNMP Trap | ano |  |
| Syslog | ano |  |
| Podpora ověřování | Lokální, Radius, TACACS+ |  |
| Vstupní střídavé napětí | 230 V |  |
| Podpora standardu IEEE 802.3ad | Ano |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1Q | Ano |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1p | Ano |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1s | Ano |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1D | Ano |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1X | Ano |  |
| Podpora standardu IEEE 802.3X | Ano |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1w | Ano |  |
| Řízení času switche z NTP zdroje | Ano |  |
| Podpora ip v 6 | Ano |  |
| Ostatní |  |  |
| Dodávka SFP+ 10GBASE-SR modul 2ks výhradně originál od výrobce dodávaného zařízení | Ano |  |
| Kabeláž a prvky umožňující stackování jsou součástí dodávky | Ano |  |

- Firewally - specifikace

Z pohledu podpory jde o kritické zařízení.

Zadavatel požaduje dodávku 2 ks zařízení dle specifikace v tabulce:

| Typ požadavku | Požadované parametry | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Počet zařízení | 2 |  |
| Velikost zařízení | Maximálně 2RU |  |
| Možnost montáže do racku | Ano |  |
| Počet portů USB | 1 |  |
| Počet portů 10/100/1000Mbit/s | 12×RJ45 |  |
| Počet portů SFP+ 10Gbps | 8x |  |
| Redundantní interní AC napájecí zdroj stejného typu | ano, |  |
| Výměna napájecího zdroje za chodu zařízení bez přerušení provozu (hot-swap) | ano |  |
| Redundantní ventilátory | ano |  |
| Provozní režimy |  |  |
| Transparentní režim (In-line inspekce) | ano |  |
| Routed režim | ano |  |
| Hybridní režim, kombinace routed a transparent mode | ano |  |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Propustnost firewallu | 40 Gbit/s |  |
| VPN IPsec propustnost | 4 Gbit/s |  |
| Počet inspektovaných spojení (concurrent session) v reálném čase | 10 000 000 |  |
| Počet nově otevřených spojení za sekundu | 250 000/s |  |
| Základní síťové funkce |  |  |
| IEEE 802.3ad | ano |  |
| IEEE 802.1Q | ano, 250 aktivních VLAN |  |
| Statické směrování | IPv4,IPv6 |  |
| Dynamické směrování IPv4 | OSPF, BGP |  |
| Dynamické směrování IPv6 | OSPFv3, BGP4+ |  |
| Policy based routing | ano pro IPv4 a IPv6 |  |
| Podpora multicast IPv4 | ano |  |
| Podpora multicast IPv6 | ano |  |
| Podpora NAT | source NAT,destination NAT, NAT64 |  |
| IPv6 over IPv4 GRE tunnel | ano |  |
| Podpora NTP | ano |  |
| Firewall funkce |  |  |
| Virtualizace formou kontextů | ano, 10 kontextů |  |
| Podpora Site-to-site VPN | formou IPsec |  |
| Podpora Client-to-site VPN | formou L2TP, SSL |  |
| Počet bezpečnostních pravidel | 5 000 |  |
| Podpora IPsec | ano |  |
| Podpora IKE | ano |  |
| Detekce a blokace útoků průzkumných aktivit | ano, scan adres a portů |  |
| Detekce a blokace útoků záplavových typů | SYN flood, ICMP flood, UDP flood |  |
| Detekce a blokace ostatních útoků | Fragmentované pakety, IP Spoofing, TCP flag, velké ICMP |  |
| Podpora TCP proxy | ano |  |
| Podpora URL filterů | ano |  |
| Podpora content filtering | HTTP, FTP, SMTP, POP3 |  |
| Podpora ACL | Pro IPv4 a IPv6 |  |
| Management |  |  |
| Zařízení musí poskytovat in-band management prostřednictvím protokolů HTTPS a SSHv2 a out-of-band management prostřednictvím command line interface CLI přes console port | ano |  |
| SNMPv3 | ano |  |
| SNMP Trap | ano |  |
| Syslog | ano |  |
| Podpora ověřování | Lokální, Radius, TACACS+, LDAP |  |
| Podpora dvoufaktorové autentizace | ano |  |
| Vysoká dostupnost |  |  |
| Podpora clustering režimu | active/active, active-pasive |  |
| Podpora synchronizace v HA | sessions, konfigurace |  |
| Ostatní |  |  |
| SW aktualizace zdarma po dobu životního cyklu zařízení | ano |  |
| Dodávka SFP+ modul 8ks 10GBASE-SR (originál od výrobce dodávaného zařízení) | ano |  |
| Dodávka 4 ks SFP+ Transceiver 10GBASE-SR do stávajících přepínačů HP 5900AF-48XG-4QSFP+ | ano |  |

- Load-balancery - specifikace

Z pohledu podpory jde o kritické zařízení.

Zadavatel požaduje dodávku 2 ks zařízení dle specifikace v tabulce:

| Typ požadavku | Minimální parametry | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti a výkonnostní parametry |  |  |
| Počet zařízení | 2 |  |
| Velikost zařízení | Max 2RU |  |
| Možnost montáže do racku | Ano |  |
| Počet portů 10/100/1000Mbit/s | 4 |  |
| Out-of-Band Ethernet Management port | 1 |  |
| Počet portů SFP+10 Gbps | 8 |  |
| Redundandní napájení | Ano |  |
| Zařízení musí mít alespoň 15 Gbps propustnost na L7. | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat alespoň 1 500 000 HTTP request za sekundu na L7 | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat alespoň 20 000 nových SSL spojení za sekundu při velikosti klíče 2048-bit | Ano |  |
| Zařízení musí mít propustnost šifrování alespoň 10 Gbps pro SSL | Ano |  |
| Zařízení musí mít propustnost alespoň 5 Gbps pro kompresi HTTP | Ano |  |
| Zařízení musí umožnit provoz minimálně 5 virtuálních zařízení ADC, které mohou být provozovány s různými verzemi OS | Ano |  |
| Fyzické zařízení musí umožnit provoz při plné požadované propustnosti a maximálním počtu požadovaných spojení i bez rozdělení na více virtuálních zařízení nebo jen jedno virtuální zařízení | Ano |  |
| Fyzické zařízení musí umožnit přidělit vybraná jádra CPU zdroje výhradně pro jedno virtuální zařízení | Ano |  |
| Zařízení musí umožnit přidělit paměťové zdroje výhradně pro jedno virtuální zařízení | Ano |  |
| Zařízení musí umožnit přidělit síťová rozhraní výhradně pro jedno virtuální zařízení | Ano |  |
| Zařízení musí obsahovat hardware pro akceleraci SSL | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat High Availability v módu Active-Standby | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat automatickou synchronizaci konfigurací | Ano |  |
| Load Balancing |  |  |
| Zařízení musí podporovat TCP/UDP Load Balancing | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat HTTP/HTTPS Load Balancing | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat multiplexování více klientských spojení do jednoho spojení k serveru | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat DNS (TCP/UDP) Load Balancing | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat RDP Load Balancing | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat Firewall Load Balancing | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat SIP Load Balancing (over UDP) | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat Server Application State Protocol | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat Load Balancing v režimu asymetrického provozu | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat režim Full TCP Proxy | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat transparentní mód pro klienty | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat následující způsoby zapojení do síťové infrastruktury: - L2 - Transparentní - L3 – One-Arm Mode - L3 - Netransparentní | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat následující metody load balancingu - Weighted Round Robin - Least Response Time - Least Bandwidth - Least Packets - URL Hashing - Source IP Hashing - Destination IP Hashing - Source IP/Destination IP Hashing - Call ID Hashing (SIP LB) - Least Response Time | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat následující metody Session Persistency - Source IP - Cookie Insert - SSL Session ID - JSESSIONID - DestIP - SrcIP/DestIP - Persistence podle uživatelem definovaných pravidel vyhodnocujících hlavičky a data protokolů HTTP a HTTPS a na základě uživatelských dat v TCP paketu | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat následující metody monitoringu dostupnosti služeb - TCP včetně kontroly obsahu dat (Extended Content Verfiication) - HTTP včetně kontroly obsahu dat (Extended Content Verfiication) - HTTPS včetně kontroly obsahu dat (Extended Content Verfiication) - FTP - UDP - DNS - Ping - RADIUS - LDAP - POP3 - SMTP - L2 Transparent device Monitoring - Reverse Monitors - SNMP - Monitor definovaný scripty | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat URL Redirection | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat Port Redirection | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat přesměrování provozu na základě prahových hodnot - Počet spojení - Bandwidth | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat Sessionless load balancing | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat Rate Limiting podle následujících parametrů - Trigger policies based upon connections per second - packets per second, - bandwidth - Source or destination-based podle header nebo payload | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat the following Content Switching - TCP - HTTP | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat L7 Content Rewriting - bidirectional rewriting pro HTTP header a payload elementy - redirection příchozích požadavků - URL Rewrite | Ano |  |
| Zařízení musí umožňovat Global Server Load Balancing s následujícími algoritmy: - site health - network proximity | Ano |  |
| Zařízení musí umožnit zabezpečit infrastrukturu DNS prostřednictvím DNSSEC - DNS proxy - Authoritative DNS - DNS signing | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat SSL Offloading se znovu zašifrováním dat směrem k back-end serveru | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat Transparent SSL mode | Ano |  |
| Zařízení musí umožnit práci s SSL s následujícími vlastnostmi: - Client-Authentication pomocí digitálního certifikátu - Client Revocation List - Automatická obnova CRL - Centrální správa klíčů a certifikátů - SSLV3 - TLS 1.0, 1.1 a 1.2 - Certifikáty s hash funkcí SHA-2 | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat optimalizaci transportní TCP vrstvy | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat kompresi HTTP provozu - Deflate - GZIP | Ano |  |
| Zařízení musí při využití SSL Offload podporovat kompresi šifrovaných dat | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat kešování statických a dynamických objektů | Ano |  |
| Bezpečnostní parametry |  |  |
| Zařízení musí podporovat prevenci následujících layer 3-4 DDoS útoků - Syn Flood Protection - ICMP Floods - UDP Floods - Ping of Death - Land Attack - Teardrop - TCP State Machine Attacks - UDP Broadcast | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat ochranu proti Layer 7 DoS | Ano |  |
| Zařízení musí unožnit definovat limity pro rychlost zpracování dat na úrovni - UDP - TCP - ICMP - HTTP | Ano |  |
| Zařízení musí umožnit ochránit před přetížením farmy serverů při nenadálém nárůstu počtu požadavků | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat prioritizaci URL requestů | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat filtraci na úrovni HTTP | Ano |  |
| Zařízení musí umožnit inspekci, popř. blokování HTTP na základě údajů v URL nebo hlavičce v klientských požadavcích | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat ACL na Layer 3 and 4 ISO/OSI model | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat firewalling na aplikační vrstvě pro ochranu před OWASP TOP 10 zranitelnostmi s certifikací ICSA Labs a následujícími vlastnostmi: - Positive Security Model - Negative Security Model - XML security - URL transformation | Ano |  |
| Zařízení musí umožnit provádět authentication, authorization and auditing v rámci SSO (Single Sign-on) do webových aplikací | Ano |  |
| Zařízení musí umožnit následující funkce: - Authentizační metody LDAP/RADIUS/TACACS/SAML/Certificate/local - SSO NTLM/Form-based/KCD/Username-password/Certificate - Dvoufaktorová autentizace - group/nested-group extraction - cascading autentizací - upozornění na expiraci hesla - umožnění změny hesla - Autorizace na základě různých pravidel vázaných dle uživatele / skupiny | Ano |  |
| Síťové služby |  |  |
| Zařízení musí podporovat logování prostřednictvím Syslog | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat logování přístupů k webovým službám | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat statické směrování včetně monitorování dostupnosti route pro IPv4 I IPv6 | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat překlad zdrojových i cílových IP adres | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat MAC Based Forwarding | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat Route Health Injection | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat IPv4 i IPv6 | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat překlad z IPv4 do IPv6 (NAT46) | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat překlad z IPv6 do IPv4 (NAT64) | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat následující dynamické směrovací protokoly - OSPF pro IPv4 i IPv6 - BGP pro IPv4 i IPv6 | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat VLAN dle standardu IEEE 802.1Q | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat Link Aggregation 802.3ad | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat LACP | Ano |  |
| Management |  |  |
| Zařízení musí poskytovat aktuální informace o počtu připojených spojení, stavu poskytovaných služeb a připojených systémů | Ano |  |
| Zařízení musí poskytovat in-band management prostřednictvím protokolů HTTPS a SSHv2 a out-of-band management prostřednictvím command line interface CLI přes console port | ano |  |
| SNMPv3 | ano |  |
| SNMP Trap | ano |  |
| Syslog | ano |  |
| Podpora ověřování | Lokální, Radius, TACACS+, LDAP |  |
| Zařízení musí mít XML/SOAP API pro umožnění integrace se systémy správy třetích stran | Ano |  |
| Zařízení musí podporovat následující vlastnosti: - Roles Based Administration - Reporting dostupnosti a výkonnosti - Reporting času odezvy Rozdělení správy služeb a provádět operace jen nad definovanou oblastí | Ano |  |
| Ostatní |  |  |
| Dodávka SFP+ SR modul 8ks (originál od výrobce dodávaného zařízení) | Ano |  |
| Dodávka 8 ks SFP+ Transceiver 10GBASE-SR do stávajících přepínačů HP 5900AF-48XG-4QSFP+ | Ano |  |

- Systém centrální správy  - specifikace

Zadavatel nyní pro centrální správu a monitoring síťové infrastruktury využívá systém složený z produktů HP iMC Standard (včetně modulů NTA, SHM, APM, TAM a Extended API) a Zabbix verze 2.0, které jsou customizovány tak, že splňují funkčnost specifikovanou níže v tabulce.

Zadavatel požaduje buď začlenění dodaných systémů do stávajícího systému centrální správy při zachování požadovaných funkcí, nebo dodávku nového systému, který musí splňovat následující požadavky a musí umožňovat správu a monitoring dodaných i stávajících zařízení zadavatele v ústředí (viz schéma architektury sítě dodávané na CD oproti slibu mlčenlivosti) i v záložním centru (viz Příloha č. 6 ZD):

| Typ požadavku | Minimální parametry | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti systému centrální správy |  |  |
| Management systém pro správu sítě s podporou správy prvků dodávaných tímto výběrovým řízením a dalších zařízení již v ČSÚ používaných (networking řešení Cisco, HP, Brocade, Dell) | Ano |  |
| Podpora 300 prvků s možností rozšíření | Ano |  |
| Configuration management (zálohy, obnova, auditování podle přednastavených i vlastních pravidel) - podpora zařízení dodávaných tímto výběrovým řízením a dalších zařízení již v ČSÚ používaných (networking řešení Cisco, HP,Brocade, Dell) | Ano |  |
| Performance management pro libovolné SNMP statistiky, dlouhodobou historii i real-time grafy obnovované už od každých 5 sekund | Ano |  |
| VLAN management (změna nastavení, přidávání, přiřazení portů) - podpora výrobce + minimálně dalších významných světových dodavatelů networking řešení (Cisco, HP) | Ano |  |
| ACL management (ACL šablony, optimalizační nástroje, zálohování a deployment) - podpora výrobce + minimálně dalších významných světových dodavatelů networking řešení (Cisco, HP) | Ano |  |
| Syslog, SNMP trap, Alarming, SMS a email notifikace | Ano |  |
| Vizualizace topologie L2 a L3 | Ano |  |
| Vizualizace datového centra (DC, místnosti, racky, osazení, hledání) | Ano |  |
| Správa a vizualizace virtuálních přepínačů (vSwitch VMware a Microsoft) prostředí VMware a Hyper-V včetně spojení virtuální a fyzické infrastruktury | Ano |  |
| Reporting a export dat | Ano |  |
| Importování vlastních MIB a kompilátor | Ano |  |
| Možnost rozšířit nástroj o podporu dalších zařízení pro funkce trapů, performance, VLAN, ACL a archivaci konfigurací | Ano |  |
| Možnost rozšíření o API postavené na XML volání (RESTful nebo SOAP) pro možnost integrace do jiných aplikací | Ano |  |
| Centralizovaná správa SSL certifikátů | Ano |  |
| Vlastnosti monitoringu výkonu, stavu a dostupnosti aplikací | Ano |  |
| Centrální SLA a analýza výsledků testů (např. IP SLA, NQA) v zařízeních výrobce a dalších dodavatelů networking řešení používaných v ČSÚ (Cisco, HP) | Ano |  |
| Možnost nastavovat a zapínat testy z grafického rozhraní | Ano |  |
| Podpora sledování odezvy serverů a síťových prvků, navázání TCP spojení na definovaném portu (včetně round-trip času), stažení HTTP stránky či FTP souboru, voice simulace (MOS analýza) | Ano |  |
| Vytváření komplexních SLA na základě podkladů ze syntetických testů, zatíženosti a chybovosti portů, NetFlow analýzy aplikačního provozu, složení alarmů zařízení apod. | Ano |  |
| Možnost ukazatele sdružovat a určovat metodu výpočtu SLA, definovat scoring kvality a určení hranic nedostupnosti služby | Ano |  |
| Přehled vývoje jednotlivých SLA v čase, rozpad do dílčích ukazatelů až na surová data | Ano |  |
| Automatický výpočet MTBF a MTTR pro jednotlivé části SLA i celkovou službu | Ano |  |
| Hlášení odchylek, alarming, trap, email, SMS | Ano |  |
| Individuální nastavení alarmů pro jednotlivé ukazatele | Ano |  |
| Krátkodobé, týdenní i měsíční statistiky, historický vývoj | Ano |  |
| Systém musí poskytovat Real-time a historické statistiky end-user experience bez použití agentů na koncových systémech | Ano |  |
| Systém musí poskytovat nástroje na analýzu trendů a výkonnosti webových aplikací s těmito informacemi: - Historické statistiky pro kapacitní plánování - Real-time monitoring provozu pro troubleshooting - Statistiky serverů (počet hitů, response time) - Statistiky navštěvovaných URL (Počet hitů, load-time) - Statistiky navštěvovaných aplikací (Počet hitů, load-time, bandwidth) | Ano |  |

- Systém ochrany před DDoS útoky

Z pohledu podpory jde o nekritické zařízení.

Zadavatel požaduje dodávku 1 ks zařízení dle specifikace v tabulce:

| Typ požadavku | Minimální parametry | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Počet zařízení | 1 |  |
| Velikost zařízení | Max 1RU |  |
| Možnost montáže do racku | Ano |  |
| Chráněných linek o kapacitě | 2x 1 Gbps |  |
| Počet portů 10/100/1000 | 4 |  |
| Počet portů SFP | 4 |  |
| Out of Band Ethernet Management port | 1 |  |
| Zařízení musí poskytovat in-band management prostřednictvím protokolů HTTPS a SSHv2 a out-of-band management prostřednictvím command line interface CLI přes console port | ano |  |
| Podpora SNMPv3 | ano |  |
| Zajištění propustnosti datové konektivity při výpadku / poruše zařízení | Ano |  |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Propustnost zařízení při L7 inspekci (obousměrně) | 1Gbps |  |
| Souběžných spojení | 1 milion |  |
| Zpoždění paketu v zařízení | < 100 mikrosekund |  |
| Reakční čas na zahájení potlačování útoku | méně než 60s |  |
| Inspekce pomocí Heuristické analýzy | Ano |  |
| Průběžné přizpůsobování typu datového provozu | Ano |  |
| Rozpoznávání anomálního provozu | Ano |  |
| Protokolová analýza | Ano |  |
| Rozpoznávání STEALTH útoků | Ano |  |
| Ochrana před DDoS útoky na L3 typu SYN cookie, ACK cookie, SYN retransmission | Ano |  |
| Ochrana před DDoS útoky na L4 typu TCP – veškeré, UDP – veškeré, ICMP – veškeré, SYN, ACK, RST, FIN, poškození TCP stavu | Ano |  |
| Ochrana před DDoS útoky na L7 typu Opcode flood, HTTP URL, GET, HEAD, OPTIONS, TRACE, POST, PUT, DELETE, CONNECT | Ano |  |
| Reporty statistik provozu | Ano |  |
| Ochrana před DDoS útoky založená najedné z následujících metod: - Analýza pomocí statistických signatur s pravidelnou aktualizací po dobu trvání podpory - Profil datové komunikace bez potřeby statistických signatur |  |  |

- systém pro ověřování uživatelských přístupových práv (AAA)

Z pohledu podpory jde o kritický systém.

Zadavatel požaduje dodávku systému v režimu vysoké dostupnosti, který splní veškeré požadavky

| Typ požadavku | Minimální parametry | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| RADIUS Server poskytující funkce authentication, authorization a accounting | Ano |  |
| Podpora pro 1500 současně připojených uživatelů | Ano |  |
| Podpora 802.1X autentifikace, MAC autentifikace, webové autentifikace a autentifikace VPN tunelů | Ano |  |
| Synchronizace s LDAP a Microsoft AD | Ano |  |
| Podpora multi-tenancy správy systému (možnost operátorských účtů pro skupiny lokalit a služeb) | Ano |  |
| Možnost přiřazení VLAN uživatelů s výběrem v nástroji z existujících VLAN názvů v síti | Ano |  |
| Možnost přiřazení ACL uživateli s možností toto v nástroji definovat, upravovat a jednoduše vybírat | Ano |  |
| Možnost nastavení vendor specific RADIUS atributů s aplikací dle typu a umístění zařízení a politiky | Ano |  |
| Podpora ověřování PAP, CHAP, EAP-PEAP a EAP-TLS | Ano |  |
| Podpora ověření parametrů svázaných s uživatelským účtem, minimálně MAC adresa, Computer name, doména a IP adresa + podpora automatického učení těchto parametrů | Ano |  |
| Rozhodování podle dalších parametrů získaných z přístupového prvku, minimálně VLAN, Q-in-Q informace a SSID | Ano |  |
| V ceně řešení příslušný počet supplicant software | Ano |  |
| Možnost vytváření přednastavených instalačních souborů supplicant software | Ano |  |
| Bezpečnostní funkce v supplicant software, minimálně uzamčení nastavení, zabránění změny IP adresy, možnost odstavit jiné síťové karty, zabránění vícero IP adres a vypnutí proxy v prohlížeči | Ano |  |
| Audit a accounting přístupů | Ano |  |
| Řízení přístupu podle lokality, času, uživatelské skupiny a domény | Ano |  |
| Roaming funkcionalita do jiných RADIUS systémů | Ano |  |

2) Poskytování služeb - Parametry systémové podpory a záruční podmínky

Zadavatel požaduje jako součást výběrového řízení dodávku následujících služeb:

- služby standardní systémové podpory zařízení a programového vybavení;

- služby nadstandardní systémové podpory;

- školení pracovníků.

- Služby standardní systémové podpory

Zadavatel požaduje poskytovat služby systémové podpory zařízení a programového vybavení v délce 60 měsíců, které v sobě zahrnuje i update či upgrade programového vybavení a pravidelnou profylaxi systémů.

Součástí je také SLA stanovující v souladu s čl. III. odst. 3.9 smlouvy tyto termíny pro odstranění závad:

| Typ | Druh | Úroveň SLA |
| --- | --- | --- |
| Kritické | Zařízení | FIX Time - 4 hod.* |
|  | Programové vybavení (započetí prací) | Response Time - 4 hod.* |
| Nekritické | Zařízení | FIX Time - NBD* |
|  | Programové vybavení (započetí prací) | Response Time - NBD* |

* od nahlášení nebo zjištění dohledovým systémem

Kritickým zařízením se rozumí takové zařízení, které v daném okamžiku nemá provozní zálohu. Úroveň dostupnosti služeb je stanovena na 99,95% v pracovní dny v době od 7:00 do 17:00, mimo tuto dobu pak na 99%.

Plánované servisní odstávky budou prováděny na návrh dodavatele, po odsouhlasení objednatelem, v rozsahu maximálně 2 hodiny měsíčně.

- Služby nadstandardní systémové podpory:

Zadavatel požaduje poskytovat v období voleb (začíná cca 8 týdnů přede dnem zpracování výsledků prvního kola příslušných voleb) služby systémové podpory s níže uvedenými parametry:

    - Požadované služby:

Servisní zajištění dodaných zařízení s dobou odstranění poruchy do 60 minut

- období 24 hodin před zátěžovými testy

- období 24 hodin před plošnými zkouškami

- období 24 hodin před otevření volebních místností až do uzavření volebních místností

- období od ukončení zpracování až do 8:00 následujícího pracovního dne

Servisní zajištění klíčových dodaných zařízení s dobou odstranění poruchu do 30 minut

- po dobu zátěžových testů

- po dobu plošných zkoušek

- po dobu zpracování voleb

Osobní přítomnost minimálně 1 kvalifikovaného technika a dostupnost dalšího technika do 60 minut

- po dobu zátěžových testů

- po dobu plošných zkoušek

- po dobu zpracování voleb

Ostatní požadované práce:

- zajistit komplexní monitoring zátěže všech dodaných zařízení s online náhledem v období voleb;

- zajistit veškeré potřebné změny pro vytvoření požadované volební komunikační infrastruktury na zařízeních ČSÚ v souladu s projektem komunikační infrastruktury vytvořeným pro příslušné volby;

- interní testování kompletní infrastruktury ČSÚ na bezpečnostní chyby v použitých zařízeních, případně odstranění zjištěných nedostatků;

- spolupráce s externí firmou při provádění penetračních testů a následných opatřeních omezujících možnost úspěšného útoku na zpracování voleb;

- provedení volebních provozních testů dodaných zařízení a to jak vnitřní tak i vnějších, včetně zjištění chování při výpadku a následná optimalizace;

- asistence v průběhu provádění zátěžových testů a případné okamžité změny v parametrech systému dle požadavků vycházejících z výsledků těchto testů, vyhodnocení výsledků testů do 24 hodin;

- asistence v průběhu sběru dat a zpracování voleb, řešení kritických stavů způsobených vnějšími i vnitřními vlivy;

- po ukončení zpracování do 5 dnů provést vyhodnocení celého průběhu voleb a předat písemnou zprávu pracovníkům ČSÚ;

- do 10 dnů po ukončení zpracování uvést systémy ČSÚ do standardního stavu a odstranit veškerá zařízení příp. instalovaná pro období voleb a monitoring.

    - Seznam* a předpokládané termíny voleb

2016

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR – říjen 2016 (dvoukolové)

2017

Volby do Poslanecké sněmovny PČR – říjen 2017 (jednokolové)

2018

Volba prezidenta – leden 2018 (dvoukolové)

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR – říjen 2018 (dvoukolové)

2019

Volby do Evropského parlamentu – květen 2019 (jednokolové)

*Výše uvedený seznam nezahrnuje změny v příp. předčasných nebo opakovaných voleb.

    - Harmonogram průběhu voleb – předběžný

| Vymezení | Časové rozpětí | Doba odezvy |
| --- | --- | --- |
| Zátěžové testy (předp. 5x, po prům. dobu 6 hod.) | bude stanoveno dohodou | osobní účast |
| 1. plošná zkouška | 8.00 - 16.00 | 90 min |
| příprava 2. plošné zkoušky | 8.00 - 14.00 | 90 min. |
| 2. plošná zkouška | 8.00 - 13.00 | 60 min. |
| 2. plošná zkouška - crash test - zátěžový test | 13.00 - 16.00 | osobní účast |
| příprava 3. plošné zkoušky | 8.00 - 16.00 | 90 min. |
| 3. plošná zkouška | 8.00 - 14.00 | 60 min. |
| 3. plošná zkouška - crash test - zátěžový test | 14.00 - 17.00 | osobní účast |
| 1. volební den (1. i 2. kolo) | 14.00 - 18.00 | 90 min |
| 2. volební den (1. i 2. kolo) | 8.00 - 13.00 | 90 min |
| 2. volební den (1. i 2. kolo) | 13.00 – 24.00 | 30 min / osobní účast |
| Den po zpracování (1. i 2. kolo) | 00.00 - 12.00 | 90 min* |

* Na 90 min. režim se přechází po ukončení zpracování

Přesné termíny budou dodány vždy před konáním voleb v časovém harmonogramu sestaveném po vyhlášení příslušných voleb.

II. Záruční podmínky

Dodavatel objednateli poskytuje záruku, která bude splňovat minimálně níže uvedené požadavky:

| Druh položky | Minimální parametry | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Doba záruky | 60 měsíců |  |
| Dosažitelnost autorizovaného servisu | ČR |  |
| Výrobce má zastoupení na území ČR | Ano |  |
| Telefonická podpora (hotline) v českém jazyce | Ano |  |
| Servis u zákazníka | Ano |  |
| Výměna vadného zařízení (nebo jeho části) | Ano |  |