Technická specifikace soutěžených služeb

Předmět plnění

Předmětem nabídky je zajištění komunikační infrastruktury pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb pro Český statistický úřad.

Požadované služby:

- Zajištění datového propojení ústředí ČSÚ se všemi volebními pracovišti.

- Zajištění veřejně dostupné telefonní služby na všech volebních pracovištích a v ústředí ČSÚ, včetně možnosti odesílání a přijímání SMS zpráv, zajištění možnosti hromadného rozesílání SMS zpráv

- Poskytnutí služeb datových linek pro připojení ústředí ČSÚ, volbyhned.cz, médií a Státní volební komise v průběhu voleb.

- Poskytování služeb webhostingu pro www.volbyhned.cz a prezentaci instruktážních videí.

- Vytvoření projektu komunikační infrastruktury.

- Posílení síťové infrastruktury.

- Nadstandardní servis klíčových síťových a bezpečnostních prvků.

- Zajištění datového propojení ústředí ČSÚ se všemi volebními pracovišti

Je požadována služba datového připojení pro přebírací místa a ústředí ČSÚ:

| Specifikace | Hodnota požadovaná | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Typ připojení | ADSL |  |
| Kapacita připojení | 512/128 kbps |  |
| Agregace | 1:50 |  |
| SLA | 99,0% |  |

Součástí dodávky musí být také koncové zařízení, které musí splňovat následující požadavky:

- oddělení více subjektů (Multi VRF);

- připojení k PC přes RJ45;

- možnost definice kvality služby (QoS);

- kompatibilita s OS na stanicích zadavatele (zadavatel vždy v konkrétní objednávce uchazeči sdělí, jaký OS používá, aktuálně je používán OS MS Windows 7 Professional a pro tento OS musí být zpracována nabídka);

- na větších volebních pracovištích (cca od 60 zpracovávaných okrsků + krajská pracoviště + centrální pracoviště) možnost připojení minimálně 3 zařízení (PC, notebook) s možností vzájemné komunikace.

- maximální přípustný počet použitých typů koncových zařízení v rámci jednoho plnění: 1

  - předpokládá se jednotné zařízení pro všechna volební pracoviště, po domluvě s objednatelem je možné pro výjimečné případy nebo jako okamžitou zálohu využít i jiný typ zařízení (např. mobilní datové přenosy – minimální rychlost 100/100 kbps)

Požadavky zadavatele na bezpečnost plnění:

- zadavatel požaduje garanci omezení přístupu pouze z volebních pracovišť definovaných v příloze č. 4 zadávací dokumentace, přes koncové zařízení dodané uchazečem;

- zadavatel požaduje přidělení adres volebních pracovišť z daného adresového IP rozsahu adresy, rozsah 10.0.0.0 je nepřípustný;

- systém může umožňovat přechod na záložní technologie v případě výpadku s tím, že tento přechod nesmí vyžadovat instalační zásah do PC na volebních pracovištích

Všechny linky musí být ukončeny v budově zadavatele a musí být splněny tyto podmínky:

- optická linka musí mít kapacitu min. 100kbps x počet volebních pracovišť;

- dodávka koncového zařízení s rozhraním 100BASE-T nebo 1000BASE-TX;

- mezi komunikačním serverem na straně zadavatele (v jeho sídle) a PC na jednotlivých volebních pracovištích bude zadavatelem vytvořena softwarová VPN.

- Zajištění veřejně dostupné telefonní služby na všech volebních pracovištích a v ústředí ČSÚ, včetně možnosti odesílání a přijímání SMS zpráv, zajištění možnosti hromadného rozesílání SMS zpráv

Je požadována:

- dodávka mobilních telefonních přístrojů pro všechna volební pracoviště umožňující přenos hlasových hovorů a SMS na území ČR, přičemž distribuci přístrojů provede Objednatel vlastními prostředky;

- dodávka SIM karet k těmto přístrojům s tarifem umožňujícím neomezené volání do všech tuzemských sítí a neomezené SMS zprávy. Datové připojení a volání na speciální linky musí být blokováno;

- zajištění služby pro hromadné odesílaní SMS zpráv ze zpracovatelského centra voleb (z ústředí ČSÚ), a to s možností odeslání na všechna volební pracoviště najednou, případně jen na vybraná volební pracoviště (maximálně na 550 libovolných, nejen dodavatelem poskytnutých, mobilních telefonních čísel najednou do všech sítí, tj. i mimo síť dodavatele)

Uchazeč uvede detailní popis služby a případné požadavky na provoz (např. konfigurace PC).

Délka hovorů a množství přenášených dat

Níže je ilustrativně uvedena průměrná délka hovorů a zasílaných SMS za dobu poskytování služeb v průběhu voleb z jednoho volebního pracoviště.

| volání do veřejných telefonních sítí v rámci ČR | 120 min. |
| --- | --- |
| počet odeslaných SMS zpráv | 50 |

- Poskytnutí služeb datových linek pro připojení ústředí ČSÚ, médií a Státní volební komise v průběhu voleb

Je požadováno zřízení a provoz linek:

- Linka pro připojení ČSÚ do Internetu:

Trvalé připojení včetně potřebných koncových zařízení, placené paušálně za použití technologií:

- Leased Line – Wired (LL, SHDSL);

- Leased Line – Wireless (licencované pásmo);

- Ethernet – metalický;

- Ethernet – optický;

Ochrana před podvržením zdrojových IP adres bezstavovým paketovým filtrem (anti spoofing filter) – jiné bezpečnostní služby (např. antivirové, antispamové) nejsou požadovány;

Fyzická přípojka není sdílena - poskytována 1 VPN vyvedená na na 1 ethernetovém portu;

Rozhraní:

- metalické rozhraní (konektor RJ-45), přičemž typ rozhraní závisí na poptané kapacitě přípojky;

- optické rozhraní, přičemž typ rozhraní závisí na poptané kapacitě přípojky;

Redundance je požadována.

| Místo |  |  | Dostupnost (SLA) [%/měsíc] | Šířka pásma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha 10 | Na padesátém | 81 | 99,99% | 1000 Mbit/s |

Další požadavky:

- Monitoring v režimu 24x7 a aktivní správa a odstraňování poruch bez nutnosti Zadavatele poruchu nahlásit;

- Poskytování služeb HelpDesku v rozsahu 24x7;

- Komunikace v českém nebo slovenském jazyce,

- Poskytnutí kontaktních osob (zastupitelných) pro v režimu 10x5:

  - Technická řešení (technický zástupce);

  - Administrativní a ekonomické záležitosti (obchodní zástupce);

- Plná odpovědnost za funkčnost linky a koncových zařízení;

- Linka pro média

Jedná se o linku vyčleněnou na obou linkách zajišťujících připojení ČSÚ do Internetu.

Technicky je zřízena pomocí VLAN na koncových prvcích poskytovatele a redundantně připojena do internetu. Tato VLAN zajišťuje přístup médií na dedikovaný server (xml.datavolby.cz).

| Místo |  |  | Dostupnost (SLA) [%/měsíc] | Šířka pásma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha 10 | Na padesátém | 81 | 99,99% | 10 Mbit/s |

- Linka pro aktualizaci obsahu www.volbyhned.cz

Jedná se o linku připojení ČSÚ a hostované servery pro webové stránky volbyhned.cz. Cílem je poskytnutí zaručeného spojení mezi prezentačním serverem v budově ČSÚ (zdrojem dat) a hostingovým centrem Dodavatele (místem umístění prezentace www.volbyhned.cz).

| Místo |  |  | Dostupnost (SLA) [%/měsíc] | Šířka pásma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha 10 | Na padesátém | 81 | 99,99% | 2 Mbit/s |

- Linka pro připojení SVK

SVK bude připojena pomocí pevného digitálního okruhu služby typu Ethernet o stávající rychlosti 512 kbit/s s pevnou IP adresou na dobu 1 měsíce. SVK bude tímto umožněno symetrické připojení přes VPN Internet nebo Media, jak na veřejně dostupný server s volebními informacemi www.volby.cz pomocí VPN Internet, www.volbyhned.cz, tak i na server pro Média (xml.datavolby.cz)

| Místo |  |  | Dostupnost (SLA) [%/měsíc] | Šířka pásma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha 4 | Náměstí hrdinů | 3 | 99,99% | 512 kbit/s |

- Poskytování služeb webhostingu pro www.volbyhned.cz a prezentaci instruktážních videí

Služba se skládá:

- poskytnutí komplexních hostingových služeb včetně dodávky zařízení (serverů a datových úložišť), potřebného SW a služeb datového připojení pomocí MPLS k síti zadavatele.

- instalace a konfigurace těchto zařízení a programového vybavení.

- správa operačního systému i webového serveru

## Požadované řešení:

Veškerý HW bude umístěn v hostingovém centru (dále HC) v Praze z důvodu splnění náročných požadavků na provozování kritických řešení a služeb.

Celé řešení musí být postaveno jako vysoce dostupná služba. Zajištění provozu musí zahrnovat jak aktivní dohled a správu jednotlivých části dodávané služby, tak i činnosti spojené se zabezpečením provozu hostingových center (nepřetržitá dodávka elektřiny, chlazení, apod.).

Služby prezentace www.volbyhned.cz a prezentace videí mohou být provozovány na jednom společném systému nebo i odděleně. Musí být ale zaručena dostupnost a sizing obou požadovaných služeb.

Sizing pro www.volbyhned.cz byl stanoven na 20 000 hitů za sekundu a bude ověřen Zadavatel pomocí zátěžového testu. Sizing pro prezentaci videí je 200 hitů za sekundu a datový tok 300 Mbps.

Uživatel bude přistupovat k systému z Internetu pomocí webového prohlížeče pomocí jednotného URL směrovaného na VIP adresu.

Výměna dat mezi volebním serverem umístěným v ČSÚ a hostinovým centrem bude probíhat pomocí MPLS sítě na předem definované webové rozhraní (XML) v přesně definovaných intervalech (služba III c).

Datový prostor v hostingovém centru bude sdílený pro všechna poskytovaná zařízení. Aktualizace musí být viditelná na všech zařízeních najednou. Aktualizace bude zajištěna z ČSU – generováním statických html stránek pomocí SW externí firmy.

SW externí firmy poběží přímo na hostovaném serveru (jednom nebo více). Je nutné zajistit vzdálený přístup pomocí pomocí ssh (příp. přes vpn)

- frekvence generování: 1 až 5 minut

- počet generovaných fyzických HTML stránek: 100 až 200

- maximální velikost stránky bude 50 kB

Hosting videí: celkový objem cca 1GB (velikost jednotlivých souborů je 10-60 MB)

Softwarové požadavky:

- operační systém: linuxového nebo unixového typu

- webový server: prezentace statického obsahu

- java jdk 6 nebo 7

- možnost oddělení prezentace volbyhned.cz a prezentace videí

Odpovědnost Dodavatele:

- návrh systému

- zapůjčení, instalaci, konfiguraci a správu potřebného hardware (farma webových serverů, síťové prvky, ...)

- zapůjčení, instalaci, konfiguraci a správu operačního systému na webových serverech

- zapůjčení, instalaci, konfiguraci a správu software pro webové servery

- distribuce nagenerovaných HTML stránek na všechny servery, příp. přístup ze všech serverů k nagenerovaným stránkám (sdílený file systém)

- zajištění load-balancingu na webové servery

- přístup na webové servery z internetu (připojení na páteř – min. 1Gbps)

- obousměrný přístup k webovým serverům z/do ČSÚ (pro správu generátoru, přístup k datům ČSÚ)

- spolupráci s dodavatelem generátoru statického obsahu při nasazení SW

- umožnění vzdáleného přístupu k serverům pomocí ssh pro dodavatele generátoru statického obsahu

- účast na zátěžových testech

Datový prostor musí mít velikost minimálně 100GB.

Datové připojení do internetu: minimálně 1Gbps

Data plnění:

Požaduje se poskytování služeb po dobu 2 měsíců pro každou volební událost.

Úroveň dostupnosti služeb (SLA):

Pro všechny poskytované služby je požadována dostupnost v době konání voleb a v době zpracování ve výši 99,99%.

- Vytvoření projektu komunikační infrastruktury

Po uchazeči je požadováno vytvoření projektu komunikační infrastruktury, který bude řešit následující části:

- vytvoření separátního připojení z ústředí ČSÚ do prostředí Internetu;

- připojení přebíracích míst;

- připojení skupiny Média;

- aktualizace www.volbyhned.cz;

- www.volbyhned.cz

- komunikace na webové servery, včetně záložních cest.

- požadavky na zápůjčky zařízení pro posílení síťové infrastruktury Objednatele

- Posílení síťové infrastruktury

Plnění musí zahrnovat:

- dodávku potřebných síťových zařízení (VPN pro volební pracoviště). Podle zkušeností je minimálně vyžadováno:

| Specifikace | Hodnota požadovaná | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Počet zařízení | 2 |  |
| Režim | Active/Standby |  |
| Počet interface | 2 1xInternet, 1xIntranet |  |
| Kapacita interface | 1000 Mbps |  |
| Počet IPSec VPN klientů (včetně licencí) | 600 |  |
| Současných spojení | 250 000 |  |
| Nových spojení | 12 000/s |  |
| Kapacita | 200 Mbps |  |
| Výrobce |  |  |
| Typ zařízení |  |  |

Zařízení musí dále splňovat podmínky:

- Podpora autentifikace VPN uživatele jménem/heslem z lokální databáze na zařízení pro všechny VPN klienty;

- Podpora pro VPN klienty provozované na operačním systému PC pro přebírací místa (aktuálně Windows 7, v budoucnu možné využití novější verze OS Windows)

- Vyhrazená rozhraní pro synchronizaci Active/Standby zařízení mimo propojení do Intranetu a Internetu;

- Při výpadku Active zařízení se připojení VPN klienti musí transparentně přesunout na Standby zařízení bez nutnosti rekonekce (VPN Stateful Failover);

- Šifrování IPSec VPN spojení pomocí AES.

- dodávka síťových zařízení pro připojení serverů Média a pro aktualizaci www.volbyhned.cz;

| Specifikace | Hodnota požadovaná | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Počet zařízení | 1 |  |
| Počet interface | 3 1xDMZ, 1xInternet, 1xIntranet |  |
| Kapacita interface | 100 Mbps |  |
| Kapacita stavového Firewallu | 150 Mbps |  |
| Výrobce |  |  |
| Typ zařízení |  |  |

- instalace a konfigurace zařízení v místě (ústředí ČSÚ);

- služby nadstandardního servisu v době přípravy, zpracování a prezentace výsledků voleb;

- demontáž a odvoz techniky

Dodána musí být i případná další zařízení, která jsou nutná pro realizaci služeb I a III tak, aby byla zajištěna požadovaná dostupnost objednávaných služeb. Přesná specifikace bude vždy uvedena v rámci telekomunikačního projektu vytvořeného pro konkrétní volby.

- Nadstandardní servis klíčových síťových a bezpečnostních prvků

Po uchazeči je požadováno provedení příslušných činností s podmínkou, že nesmí dojít k porušení podmínek servisu poskytovaného stávajícím dodavatelem mimo období voleb. S podmínkami servisu mimo období voleb bude uchazeč seznámen v rámci technického týmu pro přípravu a zpracování příslušných voleb.

Požadované služby:

Servisní zajištění klíčových komunikačních prvků *) sítě ČSÚ s dobou odstranění poruchu do 60 minut

- období 24 hodin před zátěžovými testy

- období 24 hodin před plošnými zkouškami

- období 24 hodin před otevření volebních místností až do uzavření volebních místností

- období od ukončení zpracování až do 8:00 následujícího pracovního dne

Servisní zajištění klíčových komunikačních prvků *) sítě ČSÚ s dobou odstranění poruchu do 30 minut

- po dobu zátěžových testů

- po dobu plošných zkoušek

- po dobu zpracování voleb

Osobní přítomnost minimálně 1 kvalifikovaného technika a dostupnost dalšího technika do 60 minut

- po dobu zátěžových testů

- po dobu plošných zkoušek

- po dobu zpracování voleb

Ostatní požadované práce:

- zajistit komplexní monitoring zátěže všech aktivních prvků a datových linek s online náhledem

- zajištění VPN připojení z PM na VPN koncentrátory v centrále ČSÚ (výběr vhodného VPN klienta, testy ve spolupráci s pracovníky ČSÚ, konfigurace VPN koncentrátoru)

- veškeré potřebné změny pro vytvoření požadované volební komunikační infrastruktury na zařízeních ČSÚ v souladu s Projektem komunikační infrastruktury

- zřízení přístupů pro realizaci aktualizace dat skupiny "Media", včetně vícecestné možnosti aktualizace v souladu s Projektem komunikační infrastruktury

- interní testování kompletní infrastruktury ČSÚ na bezpečnostní chyby v použitých zařízeních, případně odstranění zjištěných nedostatků

- spolupráce s firmou provádějící externí penetrační při testech a následných opatřeních omezujících možnost úspěšného útoku na zpracování voleb

- provedení provozních testů komunikační infrastruktury a to jak vnitřní tak i vnějších, včetně zjištění chování při výpadku jednotlivých linek a následná optimalizace

- asistence v průběhu provádění zátěžových testů a případné okamžité změny v parametrech systému dle požadavků, vyhodnocení výsledků testů do 24 hodin

- asistence v průběhu sběru dat a zpracování voleb, řešení kritických stavů způsobených vnějšími i vnitřními vlivy

- po ukončení zpracování do 5 dnů provést vyhodnocení celého průběhu voleb a předat písemnou zprávu pracovníkům ČSÚ

- do 10 dnů po ukončení zpracování uvést systémy ČSÚ do standardního stavu a odstranit veškerá zařízení pro volby a monitoring

*) Klíčovými komunikačními prvky sítě ČSÚ se rozumí bez výjimky všechny prvky LAN a WAN sítě, které jsou v majetku ČSÚ, a které vstupují do zpracování voleb včetně CheckPoint Firewall.