# Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware, software, příslušenství a potřebné provozní infrastruktury včetně instalace a montáže technologií určených k zabezpečení centrálního datového střediska zadavatele. Součástí je i požadavek na migraci služeb ze současného HW na nový včetně zprovoznění zálohovacích systémů, tedy i instalace operačních systémů a jejich konfigurace.

Zadavatel požaduje, aby všechna dodaná řešení byla nová a jednotná a dále, aby umožňovala co nejjednodušší a nejefektivnější správu s automatizovanými prvky včetně vysoké dostupnosti služeb a provoz aplikací bez poruch způsobených dodaným řešením.

Celá dodávka je požadována tzv. na klíč. V této příloze je dále popsán aktuální stav, tedy HW a SW vybavení, licencí a smluv k instalovaným zařízením a programovému vybavení, adresu datového centra s popisem místnosti pro instalování nových zařízení.

Provádění prací

Na práce, které nenaruší žádným způsobem dostupnost služeb současných systémů, lze využít běžnou pracovní dobu v každý pracovní den od 6:00h do 18:00h. Pro práce, které vyžadují výpadky služeb, je nutné volit čas mimo již zmíněnou pracovní dobu, tedy noční a víkendové práce. Dostupnost všech služeb následující pracovní den je naprosto nezbytná. Veškeré práce musí být naplánovány v harmonogramu, který je dodavatel povinen předložit v zadavatelem schválené podobě nejpozději jeden týden před dodávkou techniky.

Zadavatel zajistí přístup do místností se servery dle harmonogramu pro plánované návštěvy dodavatele mimo standardní pracovní dobu. V případě pobytu na lokalitě (mimo běžnou pracovní dobu) mimo schválený harmonogram, bude toto považováno za porušení smlouvy.

Licence a stávající podpora

V kapitole C jsou uvedeny licence vztahující se k HW a SW. Licence jsou ve vlastnictví ČSÚ a je k nim nakoupená maintenance. ČSÚ nedisponuje instalačními médii pouze licencemi. Dodavatel je povinen si tato media v případě potřeby opatřit ve vlastní režii. Dále je zde uveden seznam firem, které se starají o stávající HW a SW jejichž obnova/náhrada je předmětem tohoto zadávacího řízení.

Kompatibilita

Zadavatel požaduje 100% kompatibilitu nově dodaných technologii se stávajícím síťovým prostředím ČSÚ (LAN a SAN). Pokud bude zjištěna závada, která je vinou nekompatibility, je dodavatel povinen na své náklady tuto závadu odstranit.

Instalace HW a stávající skříně (blade a rack)

Blade šasí disponuje volnými pozicemi pro vložení nových serverů včetně výkonové rezervy a rezervy na systému odvětrání skříně. Zadavatel umožní dodavateli využít volné pozice stávajících 19“ RACK skříní. K dispozici je minimálně 20U volných pozic. RACK je vybaven dvěma elektrickými okruhy napojené na UPS. Zástrčky jsou typu C13 v dostatečném počtu. KVM přepínač, monitor s klávesnicí a myší, čidla pro NetBotz monitoringem jsou v RACK předinstalovány. Dodavatel dodrží systém dvou nezávislých okruhů (silové elektřiny, LAN a SAN).

Instalaci dodávaných technologii provedou pouze technici s potřebnou certifikací od výrobce pro tuto činnost.

LAN konektivita

Dodaná řešení musí být kompatibilní s IPv4, tak i s IPv6. Pro připojení dodaného řešení do sítě LAN je k dispozici minimálně 20 portů metalický 1Gb (RJ45) a 4 porty SPF+ (10Gbps).

SAN konektivita

Dodaná řešení musí být kompatibilní se současnou SAN sítí. Pro připojení dodaného řešení do sítě LAN je k dispozici minimálně 10 portů SPF+ (min. 8 Gbps).

Servery

Součástí předmětu plnění je dodávka serverů a potřebného příslušenství dle specifikace minimálních požadavků zadavatele uvedené dále. Minimální požadavky na parametry serverů jsou definované v tabulkách.

Blade šasi

Součástí předmětu plnění je i výměna současných LAN switchů (interconnectů) za nové LAN switche a prodloužení supportu k blade šasi a SAN InterConnect.

Disková pole

Diskové pole není součástí dodávky. Pouze se k němu budou připojovat zařízení požadované tímto výběrovým řízením, jako jsou blade servery pro SW Microfocus, blade backup servery a systém pro uložení backupu.

Zálohování dat

Součástí předmětu plnění tohoto zadávacího řízení je kromě dodávky HW pro zálohování dat a k tomu potřebného SW i návrh, vytvoření a zprovoznění zálohovacího procesu všech operačních systémů a aplikací tak, aby bylo možno z těchto záloh systémy či data obnovit. Dodané BACKUP řešení bude obsahovat diskový prostor, který využije k zálohování v deduplikované podobě a zálohovací knihovnu. Deduplikované úložiště bude zálohovat i současné StoreOnce zařízení ze dvanácti krajských datových center. Minimálně se musí na tento deduplikovaný prostor vejít posledních 31 dní provozu popsaných systémů (obsah plně zaplněného diskového pole s četností 1x denně).

Zadavatel požaduje zálohovat všechna data takovým způsobem, aby nedošlo k výpadku žádné služby (z důvodu zálohování), ani nebyla podstatně snížena odezva aplikací. Z důvodu možného VPN přístupu zaměstnanců do systémů i během mimopracovní doby je nutné zajistit konzistentnost zálohovaných dat. Možný způsob zajištění konzistentnosti těchto dat navrhne dodavatel. Zadavatel požaduje provádět zálohování v mimopracovní dobu, tedy v pracovní den od 19 hod do 6 hod a o víkendech. Zálohování požadujeme v režimu D-D-T. Zásadní požadavek zadavatele je, aby víkendová FULL záloha na pásky byla úspěšně dokončena před začátkem pondělní pracovní doby (do pondělí do 6h) při popsaném kapacitním obsazení zálohovaných dat.

Migrace dat a služeb ze současného prostředí na nové prostředí

Výchozí stav: 6 nodový HW cluster s OES 2015 SP1 v IP segmentu 10.1.2.x, maska C, celkem 6 OES serverů

Cílový stav: 6 nodový HW cluster s OES 2015 SP1 v IP segmentu 10.1.2.x, maska C, celkem 6 OES serverů

Bude provedena pouze migrace na nový HW beze změny názvů serverů, IP adres a změny clusteru a clusterových zdrojů.

Požadovaný postup:

1) Odebrání prvního serveru z clusteru, odpojení serveru z eDirectory stromu, vypnutí a znemožnění startu

2) Instalace prvního OES serveru na nový HW jako náhrady právě zrušeného, stejné jméno, stejná IP adresa

a) Instalace zahrnuje instalaci vlastního operačního systému SLES, instalaci a konfiguraci OES služeb včetně připojení serveru do eDirectory stromu, nastavení replik eDirectory, instalace a konfigurace GroupWise, DHCP a DNS služeb, SEP antiviru, iPrint služeb a zálohovacích agentů, bude třeba přenést konfiguraci ze stávajících serverů jak na úrovní operačního systému ( SLP, OS tuning, LAN tuning ), OES služeb ( LUM,eDirectory tuning, NCP tuning atd ), tak dalších instalovaných software jako GroupWise, Messenger, Redline agent, Sentinel monitoring , SEP včetně Autoprotect, Reload collector agentů a jejich nastavení pro zálohu GroupWise

b) připojení do stávajícího OES clusteru

3) Stejným postupem budou následovat další nody clusteru

Požadavky zadavatele:

- vzhledem k tomu, že se jedná o migraci na nový HW, požaduje ČSÚ nulové výpadky dostupnosti síťových služeb v pracovních dnech v době od 6:00 do 19:00.

- všechny plánované odstávky musí být uvedeny v navrženém harmonogramu migrací, tedy předem nahlášeny a schváleny pověřeným pracovníkem ČSÚ

- všechny požadavky zadavatele musí být zohledněny a popsány v harmonogramu migrací

- při migraci nesmí dojít ke ztrátě přijímané ani uložené elektronické pošty či jiných uživatelských serverových dat

- při migraci nesmí dojít ke ztrátě atributů souborových dat, zejména přístupových práv, možností přístupu, vlastnictví a časových značek

- zadavatel připouští etapovou migraci za předpokladu dodržení odstávek v mimopracovní dobu, tedy mezistav, kdy je v ostrém provozu část služeb provozována ještě na původních systémech a část na nových systémech

- pokud by použitý postup vyžadoval rozšíření licencí, je dodavatel povinen veškeré potřebné licence zahrnout do své nabídky a zodpovídá za správnost licencování dodaného řešení v rámci licencování ČSÚ.

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení postupu migrace. Po schválení postupu provede dodavatel migraci.

DISASTER RECOVERY

Při výpadku všech systémů v datovém centru je nutné, aby existoval a byl dostatečně detailně popsán dodavatelem plán a řešení, jak zajistit obnovení všech systémů z pásek umístěných mimo datové centrum, služeb a dat (včetně přístupových práv a dalších atributů) do stavu, který byl před havárii systémů. Bod obnovy nesmí být starší jak poslední víkendová FULL záloha.

Dodavatel vytvoří disaster recovery plán pro celé dodávané řešení. Tento plán je povinen dodat nejpozději 10 pracovních dnů před koncem harmonogramu veškerých prací. V případě významné změny je povinen provést aktualizaci disaster recovery planu do jednoho měsíce od ohlášení významné změny. Významnou změnu určí zadavatel.

Zadavatel požaduje provádět pravidelně jednou ročně tak zvaný trhací test.

- Provedení testu vysoké dostupnosti pomoci tzv. trhacího testu, kdy se fyzicky přeruší jedna strana SAN. Otestuje se funkčnost všech dodaných řešení. Po obnovení běžného plně funkčního stavu se provede test druhé strany SAN. Test se považuje za úspěšný, nedojde-li při přerušení jedné strany SAN k výpadku služeb směrem k uživatelům systému.

- Provedení testu vysoké dostupnosti pomoci tzv. trhacího testu, kdy se fyzicky přeruší jedna strana LAN. Otestuje se funkčnost všech dodaných řešení. Po obnovení běžného plně funkčního stavu se provede test druhé strany LAN. Test se považuje za úspěšný, nedojde-li při přerušení jedné strany SAN k výpadku služeb směrem k uživatelům systému.

- Provedení testu vysoké dostupnosti pomoci tzv. trhacího testu, kdy se fyzicky přeruší jedna strana systému napájení. Otestuje se funkčnost všech dodaných řešení. Po obnovení běžného plně funkčního stavu se provede test druhé strany systému napájení. Test se považuje za úspěšný, nedojde-li při přerušení jedné strany SAN k výpadku služeb směrem k uživatelům systému.

Požadovaná maintenance

Zadavatel požaduje pravidelné provedení profylaxe všech dodaných technologií a to minimálně jednou ročně. Provede se pětkrát za dobu trvání této smlouvy. Profylaxi provádí dodavatel fyzicky v místě a kromě provedení upgrade firmware zařízení provede i fyzické vyčištění HW (vyfoukání prachu ve vypnutém stavu).

Dodavatel je na základě požadavku zadavatele povinen spolupracovat na implementaci dalších technologií od dalších dodavatelů.

Požadovaný monitoring - dohled

Popis stavu:

Na systémech HP jsou nainstalováni agenti prostředí HP Systems Insight Mangeru (dále jen SIM). Agenti poskytují informace o stavu HW i SW HP serverů a ostatních podporovaných zařízení. Stavy jednotlivých serverů jsou k dispozici jak lokálně prostřednictvím webového rozhraní pro každý systém zvlášť, tak společně na centrále na stávajícím SIM serveru. Centrální SIM server kontroluje stavy jednotlivých serverů a o změnách nebo kritických stavech informuje vybrané správce prostřednictvím emailu nebo SMS varovného hlášení. SIM zároveň umožňuje kontrolovat stav verzí firmware a ovladačů HP na serverech a vzdáleně provádět jejich upgrade. Rovněž podporuje správu HW logů jednotlivých zařízení.

Poskytované služby:

Dodavatel se zavazuje poskytovat službu monitoringu provozních hodnot dodávaných technologií, a to následujícím způsobem: U všech HW a SW, které umožňují monitoring pomoci SNMP (či jiného protokolu), dodavatel zaznamená sledované hodnoty v dohledovém systému objednatele (APC NetBotz nebo servisní Blade server – dle povahy alertu). Dodavatel zkontroluje, případně navrhne a zkonfiguruje zasílání alertů (výstražných hlášení) formou e-mailu a u zvláště kritických systémů, resp. kritických veličin zajistí zasílání alertů formou SMS. Servisní blade server je vybaven GSM bránou na zasílání těchto alertů nezávisle na WAN síti objednatele. Dodavatel si bude moci dálkově prohlédnout funkcionalitu (stav) a provoz jednotlivých řešení HW (pokud to jejich povaha bude umožňovat). Všechny informace, které budou zasílány z jednotlivých technologických celků, budou zasílány jak dodavateli, tak objednateli, který na základě těchto informací vyhodnotí závažnost problému a bude vhodným způsobem reagovat tak, jako kdyby tuto informaci dostal od objednatele. Čas odeslání této informace je považován za začátek incidentu. Tímto se bude sledovat naplnění SLA.

GSM a servisní blade server

Popis stavu:

GSM jednotka (alpha tech – minigate A) je připojena k servisnímu serveru zadavatele. Na blade je instalován systém Windows 7. Využití této GSM brány je primárně pro zasílání SMS místně příslušným administrátorům k povaze poruchy. Tento systém není závislý na funkcionalitě WANových spojů mezi lokalitou a centrálou.

Poskytované služby:

Dodavatel může využít stávajícího systému dohledu, nebo si pro tyto účely dodá jiné vhodné zařízení, takové, které bude monitorovat provozní hodnoty dodané techniky (servery, zálohovací systémy) bude je předávat popsaným způsobem formou Emailů či SMS.

V případě, že dodavatel využije HW objednatele:

Dodavatel se zavazuje dodat objednateli SIM karty do GSM brany a plně hradit jejich provoz. Dodavatel se zavazuje ověřit funkčnost všech systémů na servisním blade, především funkčnost zasílání SMS z připojení GSM brány v případě vážných alertů. Dodavatel zkonfiguruje tento server a dodávané technologie tak, aby systém monitoroval i dodané technologie touto smlouvou a zasílal z nich aletry popsaným způsobem. Dodavatel se dále zavazuje spravovat zařízení uvedené v tomto odstavci. Při poruše servisního blade zadavatel dodá jiný HW a dodavatel provede konfiguraci systému do stavu před výpadkem. Při poruše GSM brány dodavatel dodá nový obdobný HW a provede rekonfiguraci do plně funkčního stavu.

Požadovaná proškolení administrátorů

Zadavatel požaduje proškolení všech administrátorů na nové technologie. Zaučení a předvedení základní administrace (mgmt rozhraní) dodávaného technického vybavení (HW): serverů, a zálohovacích systémů. Dále administrace programového vybavení (SW): zálohovací SW. Zadavatel požaduje školení v rozsahu pracovního dne formou workshopu zaměřeného na management nástroje k dodaným technologiím. Místo školení navrhne dodavatel, může být v prostorách zadavatele. Součástí školení je i předání základní administrátorské příručky (minimálně) v rozsahu školení. Zadavatel požaduje proškolení administrátorů zadavatele na disaster recovery plán. Zadavatel též akceptuje zaškolení formou dotazů a odpovědí při instalaci zařízení v lokalitách a tedy možnost poměrného zkrácení workshopu (pokud se na tomto vzájemně dohodne zadavatel s dodavatelem).

Požadavky na záruku a servis celého zařízení

Na všechna nově dodaná zařízení požaduje zadavatel poskytnutí záruky po dobu 5 let se službou nadstandardního servisu, která zaručuje zásah a opravu technologií viz tabulka níže. Záruka se týká všech dodaných komponent (například i na vybydlení SSD) a všech dodaných SW. U všech SW zadavatel požaduje právo provádět jeho UPGRADE na novější verze po celou dobu trvání této smlouvy. V případě neopravitelné poruchy zařízení u zákazníka, dodavatel poskytne náhradní zařízení bezplatně do doby opravy nebo výměny původního zařízení. Po obdržení nového zařízení provede dodavatel zpětnou rekonfiguraci a nastavení. V rámci záruky dodavatel poskytne zadavateli v ceně zařízení veškerý servis, technickou, systémovou a konzultační pomoc týkající se předmětu dodávky.

Akceptace

K akceptaci bude přistoupeno po provedení veškerých pracích s přepojením HW a po migraci veškerého SW (služeb) na novou techniku.

bude se skládat z:

- Úspěšného provedení víkendového FULL backupu v časovém okně od pátek v 19h - pondělí 6:00. Záloha musí proběhnout bezchybně. Záloha bude umístěna na diskovém systému backup řešení, na pásce či páskách určených k ponechání v knihovně a na páskách určených k odnesení mimo DC. Předmětem zálohy bude NOES cluster se všemi jeho resource v celkovém objemu do 10TB. Virtuální servery mají v sumě 30TB. Pro účely akceptace prokázání provedení FULL zálohy v předepsaném čase se budou zálohovat virtuální servery do maximálního objemu 10TB. Vynechané virtuální servery (Filr, retain a reload) musí být ovšem do zálohování také zahrnuty. Zálohování virtuálních serverů se provádí z operačního systému pomocí zálohovacího klienta. Prokázání bude předvedeno výpisem LOGů z backupového systému.

- Úspěšného testu obnovy dat jednoho volume. Dočasně bude přidělen nový LUN, na který se provede test obnovy dat.

- Úspěšného provedení testu vysoké dostupnosti pomoci tzv. trhacího testu, kdy se fyzicky přeruší jedna strana SAN. Otestuje se funkčnost všech dodaných řešení. Po obnovení běžného plně funkčního stavu se provede test druhé strany SAN.

- Úspěšného provedení testu vysoké dostupnosti pomoci tzv. trhacího testu, kdy se fyzicky přeruší jedna strana LAN. Otestuje se funkčnost všech dodaných řešení. Po obnovení běžného plně funkčního stavu se provede test druhé strany LAN.

- Úspěšného provedení testu vysoké dostupnosti pomoci tzv. trhacího testu, kdy se fyzicky přeruší jedna strana systému napájení. Otestuje se funkčnost všech dodaných řešení. Po obnovení běžného plně funkčního stavu se provede test druhé strany systému napájení.

| Požadavky | Typ vyjádření | Požadavky |
| --- | --- | --- |
| Doba záruky | roky | min. 5 |
| Dodavatel je certifikovaným servisním partnerem výrobce dodávaných technologií | text | ano |
| Dosažitelnost autorizovaného servisu | text | ČR |
| Výrobce má zastoupení na území ČR | text | ano |
| Telefonická podpora (hotline) | text | ano |
| Servis u zákazníka | text | ano |
| Výměna vadného výrobku | text | ano |
| Veškeré náklady s prací k řádnému plnění této zakázky jsou součástí nabídkové ceny, není-li výslovně uvedeno jinak. | text | ano |
| Maintenance dodaných licencí nutných k provozování řešení, včetně nároku na nové verze | roky | min. 5 |
| Rozsah poskytovaných servisních hodin pro podporu zálohovacího systému (předpokládá se rovnoměrné 2 MD/měsíc, možné ale použít libovolně dle potřeb zadavatele) | Hodin | 2,5 MD/ měs. |
| Rozsah poskytovaných hodin pro podporu implementačních prací jiných dodavatelů (předpokládá se rovnoměrné 0,5 MD/měsíc, možné ale použít libovolně dle potřeb zadavatele) |  |  |

Rychlost zásahu servisu (SLA) v režimu 13x5 (po – pá od 06,00 do 19,00)

| Druh položky | Typ | Parametry plnění na kritické systémy/části** | Parametry plnění na nekritické systémy/části** |
| --- | --- | --- | --- |
| SLA zásah a vyřešení u SW (serverová infrastruktura a backup systémy) | hod | *Max. 12 | *Max. 24 |
| SLA zásah u HW a infrastruktury | hod | *Max. 24 | *Max. 48 |
| Dostupnost systému | procenta | min.99,8*** | nesleduje se |

Pozn.:

*) Jedná se o reakční časy.

**) Kritickým systémem se myslí takový systém, při jehož výpadku dojde výpadku služeb (dostupnosti) směrem k uživatelům systému. Nekritickým systémem se myslí takový systém, při jehož výpadku dojde k převzetí služeb jiným systémem.

***) V případě složitějších technických rekonfigurací je možné po dohodě se objednatelem SLA pozastavit. Vyhodnocení plnění SLA se provádí měsíčně.

Kapitola A

Objemová a technická specifikace plnění

Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit ve všech dále uvedených tabulkách (I, II a III) vždy sloupec s označením „Nabízené plnění“, a to tak, že vyplní příslušný parametr nebo údaj, který je součástí nabídky, který však nesmí mít horší hodnotu, než požaduje zadavatel ve sloupci „Požadavky“; případ, kdy bude mít parametr horší hodnotu, než je požadováno, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách a účastník zadávacího řízení bude v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyloučen ze zadávacího řízení. V případě, že zadavatel jednoznačně stanoví požadavek na plnění (např. typ disků SAS), účastník zadávacího řízení sloupec „Nabízené plnění“ nevyplňuje, je však povinen tento požadavek respektovat.

Pokud je ve sloupci „Požadavky“ uvedeno slovo „doplnit“, provede potřebné doplnění účastník zadávacího řízení do sloupce „Nabízené plnění“.

U číselně vyjádřitelných hodnot je účastník zadávacího řízení povinen nabídnout pouze jednu hodnotu. Pokud se jedná o „číselný parametr nabízeného plnění“, je ve sloupci „Typ vyjádření“ uvedeno slovo „číslo“.

Všechna zařízení musí být nová a určená pro český trh.

Objemová specifikace plnění

| Druh položky | Požadavky |
| --- | --- |
| servery typu BLADE: viz technická specifikace - tab. I | 6 ks |
| servery typu BLADE pro backup: viz technická specifikace - tab. II | 2 ks |
| backup (diskový systém) a zálohovací SW: viz technická specifikace - tab. III | 1 ks |
| pásková knihovna: viz technická specifikace - tab. IV | 1 ks |
| upgrade současných BLADE šasi C7000 (2 ks), LAN InterConnect - tab. V | 4 ks |
| upgrade současného backup řešení na krajích - tab. VI | 12 ks |
| prodloužení podpory na stávající BLADE šasí - tab. VII | 2 ks |
| prodloužení podpory na stávající BLADE SAN InterConnect - tab. VIII | 4 ks |

I. Technická specifikace – BLADE server

| Druh položky | Typ vyjádření | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikační údaje |  |  |  |
| - model | text | doplnit |  |
| - výrobce | text | doplnit |  |
| - dodavatel zařízení (partner výrobce) | text | doplnit |  |
| - dodavatel servisu (včetně potřebných certifikací od výrobce na provádění servisu daného zařízení) | text | shodné s dodavatelem zařízení |  |
| Skříň (case) |  |  |  |
| - požadovaný typ skříně | text | blade, kompatibilní s HPE C7000 |  |
| - unikátní sériové číslo zařízení | text | ano |  |
| Procesor |  |  |  |
| - procesor- typ | text | doplnit |  |
| - počet procesorů | číslo | 2 |  |
| - počet jader / CPU | číslo | 8 jader /CPU |  |
| - příkon procesoru | číslo | max 90W |  |
| - výkon procesoru SPEC2017 Integer Speed1) | číslo | min. 6,89 |  |
| - výkon procesoru SPEC2017 Floating Point Speedd1 | číslo | min. 60 |  |
| - výkon procesoru SPEC2017 Integer Rates1 | číslo | min. 72,9 |  |
| - výkon procesoru SPEC2017 Floating Point Rates1 | číslo | min. 83,3 |  |
| Operační systémová paměť |  |  |  |
| - požadovaná velikost paměti | číslo | min. 128 GB |  |
| - typ paměti | text | DIMMs 2400MTs |  |
| - počet volných slotů po instalování paměti | číslo | doplnit |  |
| - možné rozšíření paměti (přidáním nikoli výměnou paměťových modulů) | číslo | min.o 128 GB |  |
| Vstupní/výstupní porty (I/O) |  |  |  |
| - SAN / FC - 16Gb/s | číslo | min. 2 |  |
| - network port – 20Gb/s | číslo | min. 2 |  |
| - USB port verze min. 2.0 umístěný vpředu (případně přes redukci) | číslo | min. 2 |  |
| Flash / USB / SD |  |  |  |
| - přítomnost interního USB nebo SD slotu | text | ano |  |
| Interní úložiště |  |  |  |
| - 2 ks disků typu SSD s kapacitou | číslo | min. 120GB |  |
| Kompatibilita |  |  |  |
| - server je uveden na HCL výrobce OS SLES11 a 12 (64 bit) | text | ano |  |
| Ostatní příslušenství |  |  |  |
| - LED indikující stav systému | text | ano |  |
| Ovladače |  |  |  |
| - aktualizace ovladačů na internetové adrese | url adresa | ano |  |
| - podpora a vývoj nových ovladačů pro toto zařízení po dobu x let | číslo | min. 4 roky |  |
| Dokumentace |  |  |  |
| - dokumentace | text | ano |  |
| - podpora výrobce zařízení v režimu minimálně „NBD“, s garancí nároku na upgrade FW zařízení po celou dobu trvání této smlouvy, support ověřitelný u výrobce | text | ano |  |

1) Testy dle SPEC CPU2017 V1.0.1 http://www.spec.org/cpu2017/.

II. Technická specifikace – BLADE server pro backup

| Druh položky | Typ vyjádření | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikační údaje |  |  |  |
| - model | text | doplnit |  |
| - výrobce | text | doplnit |  |
| - dodavatel zařízení (partner výrobce) | text | doplnit |  |
| - dodavatel servisu (včetně potřebných certifikací od výrobce na provádění servisu daného zařízení) | text | shodné s dodavatelem zařízení |  |
| Skříň (case) |  |  |  |
| - požadovaný typ skříně | text | blade, kompatibilní s HPE C7000 |  |
| - unikátní sériové číslo zařízení | text | ano |  |
| Procesor |  |  |  |
| - procesor- typ | text | doplnit |  |
| - počet procesorů | číslo | 2 |  |
| - počet jader / CPU | číslo | 8 jader /CPU |  |
| - příkon procesoru | číslo | max 90W |  |
| - výkon procesoru SPEC2017 Integer Speed1) | číslo | min. 6,89 |  |
| - výkon procesoru SPEC2017 Floating Point Speedd1 | číslo | min. 60 |  |
| - výkon procesoru SPEC2017 Integer Rates1 | číslo | min. 72,9 |  |
| - výkon procesoru SPEC2017 Floating Point Rates1 | číslo | min. 83,3 |  |
| Operační systémová paměť |  |  |  |
| - požadovaná velikost paměti | číslo | min. 128 GB |  |
| - typ paměti | text | DIMMs 2400MTs |  |
| - počet volných slotů po instalování paměti | číslo | doplnit |  |
| - možné rozšíření paměti (přidáním nikoli výměnou paměťových modulů) | číslo | min.o 128 GB |  |
| Vstupní/výstupní porty (I/O) |  |  |  |
| - SAN / FC - 16Gb/s | číslo | min. 2 |  |
| - network port – 20Gb/s | číslo | min. 2 |  |
| - USB port verze min. 2.0 umístěný vpředu (případně přes redukci) | číslo | min. 2 |  |
| Flash / USB / SD |  |  |  |
| - přítomnost interního USB nebo SD slotu | text | ano |  |
| Interní úložiště |  |  |  |
| - 2 ks disků typu SSD s kapacitou | číslo | min. 120GB |  |
| Kompatibilita |  |  |  |
| - server je uveden na HCL výrobce OS SLES11 a 12 (64 bit) | text | ano |  |
| Ostatní příslušenství |  |  |  |
| - LED indikující stav systému | text | ano |  |
| Ovladače |  |  |  |
| - aktualizace ovladačů na internetové adrese | url adresa | ano |  |
| - podpora a vývoj nových ovladačů pro toto zařízení po dobu x let | číslo | min. 4 roky |  |
| Požadovaný operační systém |  |  |  |
| - licence pro OS Windows 2016 Standard (licence pro tento server) | url adresa | ano |  |
| Dokumentace |  |  |  |
| - dokumentace | text | ano |  |
| - podpora výrobce zařízení v režimu minimálně „NBD“, s garancí nároku na upgrade FW zařízení po celou dobu trvání této smlouvy, support ověřitelný u výrobce | text | ano |  |

1) Testy dle SPEC CPU2017 V1.0.1 http://www.spec.org/cpu2017/.

III. Technická specifikace – backup (diskový systém) a zálohovací SW

| Druh položky | Typ vyjádření | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikační údaje |  |  |  |
| - model | text | doplnit |  |
| - výrobce | text | doplnit |  |
| - dodavatel zařízení (partner výrobce) | text | doplnit |  |
| - dodavatel servisu (včetně potřebných certifikací od výrobce na provádění servisu daného zařízení) | text | shodné s dodavatelem zařízení |  |
| Základní charakteristiky |  |  |  |
| Skříň (case) |  |  |  |
| - požadovaný typ skříně | text | rackmount |  |
| - unikátní sériové číslo zařízení | text | ano |  |
| - redundantní napájení | text | ano |  |
| - konektivita - počet 1Gb LAN portů | číslo | min. 4 porty |  |
| - konektivita - počet 16Gb FC portů, včetně SFP LC Shortwave modulů | číslo | min. 2 porty |  |
| - HW ochrana - redundantní systémové disky | text | ano |  |
| -zařízení bude připojeno dvěma cestama, kabel LC-LC 15m | text | ano |  |
| - HW ochrana – řadič s podporou RAID 6 | text | ano |  |
| - přístupová rychlost | číslo | min. 26 TB/h |  |
| - emulace páskových knihoven a NAS úložiště | text | ano |  |
| - emulace páskových mechanik (minimálně LTO6) - zařízení provádí HW deduplikaci s variabilní velikostí deduplikačních bloků- schopnost replikace deduplikovaných dat do/z vzdálené lokality po TCP/IP bez nutnosti dehydratace - podpora iSCSI, NFS, CIFS, FS VTL - licence pro centrální administraci všech pobočkových D2D systémů | text | ano |  |
| - požadovaná hrubá kapacita | číslo | min. 90 TB |  |
| - rozšíření formou přikoupením licence, přidáním disků či diskové police | číslo | min. 280 TB |  |
| - deduplikační úložiště nesmí vytvářet deduplikační pooly – musí disponovat globálním deduplikačním algoritmem bez ohledu na typ dat a množství zálohovacích serverů/aplikací, které na něj data ukládají. | text | ano |  |
| -architektura řešení musí pro deduplikace využívat procesorový výkon a nesmí být závislá na počtu a typu backendových disků | text | ano |  |
| -zařízení musí disponovat interním algoritmem pro neustálou kontrolu zdraví uložených dat a v případě poškození jejich automatickou obnovu tak, aby bylo možno zálohy kdykoliv obnovit k jakémukoliv okamžiku, tento algoritmus nesmí omezovat zálohy nebo obnovy dat – nesmí vzniknout tzv. blackout window | text | ano |  |
| -řešení musí umožnit distribuci deduplikačního algoritmu z cílového (deduplikačního úložiště) na zdrojové zařízení (backup klienta nebo backup server) z důvodu výkonu a škálovatelnosti prostředí | text | ano |  |
| -řešení musí být snadno rozšiřitelné o funkcionalitu replikace do centrální D/R lokality – rozšíření nesmí mít dopad do aktuálního zapojení, nesmí vynutit změnu architektury | text | ano |  |
| -zařízení musí obnovovat data vždy z deduplikovaného a komprimovaného stavu, není přípustný mezikrok (např. externí disková cache) | text | ano |  |
| -plná kompatibilita se stávajícími D2D systémy umístěnými na krajských pobočkách (HPE StoreOnce 3540). | text | ano |  |
| -podpora replikace min. z 20 zdrojových D2D systémů | text | ano |  |
| -licence pro vytvoření VTL, NAS i nativního optimalizovaného D2D úložiště | text | ano |  |
| -licence pro replikaci | text | ano |  |
| - redundantní zdroje | text | ano |  |
| - podpora výrobce zařízení v režimu minimálně „NBD“, s garancí nároku na upgrade FW zařízení po celou dobu trvání této smlouvy, support ověřitelný u výrobce | text | ano |  |
| Zálohovací SW |  |  |  |
| - název | text | doplnit |  |
| - verze | text | doplnit |  |
| - podporované OS: VMware 5.5 U3 a 6.5, Windows 2008 R2/2012 R2/2016, SUSE Linux Enterprice Server 64 bit verze 11 i 12 včetně rozšíření o advance atributy (NOES) v Custerové konfiguraci (dva nody) včetně licencí | text | ano |  |
| - podpora zálohování Oracel DB (podpora integrace s Oracle RMAN), pouze podpora bez licence | text | doplnit |  |
| - další podporované 32 i 64 bitové operační systémy | text | doplnit |  |
| - licence pro dodávané řešení (HW a SW) | text | ano |  |
| - licence pro online zálohování virtuálních serverů v počtu min. 20 virtuálních serverů, vmware cluster má 7ks ESX serverů, každý 2 CPU | text | ano |  |
| - licence pro zálohování OS RedHat na úrovni FileSystem | text | ano |  |
| - licence pro neomezený počet zálohovaných klientů | text | ano |  |
| - podpora deduplikace dat na zdroji i na cíli včetně licence | text | ano |  |
| - licence pro centrální management v rámci lokality | text | ano |  |
| -integrace s deduplikací realizovanou na poptávaném D2D zálohovacím zařízení | text | ano |  |
| -licence pro zálohování na poptávanou zálohovací knihovnu (FC mechaniky) | text | ano |  |
| -licence pro zálohování dat do poptávaného D2D diskového zálohovacího zařízení | text | ano |  |
| Kompatibilita |  |  |  |
| - kompatibilita pro 32 i 64 bitové aplikace | text | ano |  |
| Ostatní příslušenství |  |  |  |
| - redundantní zdroje | text | ano |  |
| Ovladače |  |  |  |
| - distribuovány na CD | text (ano/ne) | doplnit |  |
| - aktualizace ovladačů na internetové adrese | url adresa | ano |  |
| - možnost správy a aktualizace ovladačů v rámci OS a firmware | text | ano |  |
| - podpora a vývoj nových ovladačů pro toto zařízení po dobu x let | číslo | min. 4 roky |  |
| - nástroj na obnovu operačního systému do výchozího optimalizovaného stavu pro daný model | text | ano |  |
| Dokumentace |  |  |  |
| - dokumentace | text | ano |  |
| - podpora výrobce SW s garancí nároku na upgrade po celou dobu trvání této smlouvy, support ověřitelný u výrobce | text | ano |  |

IV. Technická specifikace – pásková knihovna

| Druh položky | Typ vyjádření | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Identifikační údaje |  |  |  |
| - model | text | Doplnit |  |
| - výrobce | text | Doplnit |  |
| - dodavatel zařízení | text | Doplnit |  |
| - dodavatel servisu | text | shodné s dodavatelem zařízení |  |
| B. Základní charakteristiky |  |  |  |
| 1. Skříň (case) |  |  |  |
| - požadovaný typ skříně | text | rackmount max |  |
| - unikátní sériové číslo zařízení | text | ano |  |
| - redundantní zdroj | text | ano |  |
| 2. Technické parametry |  |  |  |
| - zálohovací technologie | text | LTO-7 |  |
| - I/O připojení zálohovacího zařízení,redundantně, včetně SFP LC Shortwave modulů | text | FC 8 nebo 16 Gbps |  |
| -zařízení bude připojeno dvěma cestama, kabel LC-LC 15m | text | ano |  |
| - požadovaný počet zálohovacích mechanik | číslo | min.4 |  |
| - přenosová rychlost zálohovací mechaniky (nekomprimovaně) | číslo | min. 300 MB/s |  |
| - počet slotů pro pásky | číslo | min. 80 |  |
| -rozšiřitelnost na x slotů LTO medii | číslo | min. 500 |  |
| -rozšiřitelnost na x mechanik LTO | číslo | min. 20 |  |
| - LAN pro management | text | ano |  |
| - požadovaný počet zálohovacích médií LTO-7 | číslo | 80 |  |
| - požadovaný počet čistících médií LTO-7 | číslo | 1 |  |
| - možnost stackování/propojování dalších zálohovacích zařízení pro rozšíření celkové kapacity | text | ano |  |
| - integrovaný barcode reader | text | ano |  |
| - vyměnitelné magazíny pásek | text | ano |  |
| - podpora AES HW kódování dat | text | ano |  |
| - podpora výrobce zařízení v režimu minimálně „NBD“, s garancí nároku na upgrade FW zařízení po celou dobu trvání této smlouvy, support ověřitelný u výrobce | text | ano |  |

V. Technická specifikace LAN InterConnect do BLADE šasi C7000 (507019-B21)

| Druh položky | Typ vyjádření | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Identifikační údaje |  |  |  |
| - model | text | doplnit |  |
| - výrobce | text | doplnit |  |
| - dodavatel zařízení | text | doplnit |  |
| - dodavatel servisu | text | shodné s dodavatelem zařízení |  |
| B. Základní charakteristiky |  |  |  |
| 1. Skříň (case) |  |  |  |
| - unikátní sériové číslo zařízení | text | Ano |  |
| 2. Technické parametry |  |  |  |
| - šířka pásma pro uplink | text | min. 240 Gb |  |
| - šířka pásma pro připojení serverů | text | min. 320 Gb |  |
| - konektivita externí | číslo | min. 4x40Gb QSFP a 8x10Gb SFP |  |
| konektivita interní | číslo | 16x20Gb |  |
| -každý switch bude osazen | číslo | min. 2ks 10Gb SFP+ modulem |  |
| -každý switch bude připojen dvěma cestama, kabel LC-LC 15m | text | ano |  |
| - Vytvoření jednoho virtuálního switche přes všechny čtyři blade switche za pomoci 2x40gbps propoje (mezi dvěma blade šasi) | text | ano |  |
| - podpora a vývoj nových ovladačů pro toto zařízení po dobu x let | číslo | min. 4 roky |  |
| - podpora výrobce zařízení v režimu minimálně „NBD“, s garancí nároku na upgrade FW zařízení po celou dobu trvání této smlouvy, support ověřitelný u výrobce | text | ano |  |

VI. Technická specifikace – upgrade současného backup řešení na krajích

| Druh položky | Typ vyjádření | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikační údaje |  |  |  |
| - na krajských správách je zařízení typu StoreOnce3540 |  |  |  |
| - dodavatel zařízení (partner výrobce) | text | doplnit |  |
| - dodavatel servisu (včetně potřebných certifikací od výrobce na provádění servisu daného zařízení) | text | shodné s dodavatelem zařízení |  |
| Licence |  |  |  |
| - rozšíření současného řešení na všech krajských datových centrech o licenci umožňující replikaci uložených dat pomocí protokolu Catalyst | text | ano |  |
| -předmětem zakázky je pouze nákup potřebné licence, instalaci licence provede současný dodavatel, pod jehož správou jsou daná zařízení |  |  |  |

VII. Technická specifikace – Prodloužení podpory na stávající BLADE šasi

| Druh položky | Typ vyjádření | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikační údaje |  |  |  |
| - zařízení HPE blade šasi C7000 včetně zdrojů a ventilátorů |  |  |  |
| Sn: GB89362YW5, GB89362YW7 |  |  |  |
| - dodavatel zařízení (partner výrobce) | text | doplnit |  |
| - dodavatel servisu (včetně potřebných certifikací od výrobce na provádění servisu daného zařízení) | text | shodné s dodavatelem zařízení |  |
| Licence |  |  |  |
| - podpora výrobce zařízení v režimu minimálně „NBD“, s garancí nároku na upgrade FW zařízení po celou dobu trvání této smlouvy | text | ano |  |
| -support k HW bude ověřitelný na stránkách výrobce : http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home | text | ano |  |

VIII. Technická specifikace – Prodloužení podpory na stávající BLADE SAN InterConnect

| Druh položky | Typ vyjádření | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikační údaje |  |  |  |
| - zařízení HPE blade SAN switch |  |  |  |
| Sn: GB89362XFL, GB89362XH0, GB89362XHC, GB89362XHM |  |  |  |
| - dodavatel zařízení (partner výrobce) | text | doplnit |  |
| - dodavatel servisu (včetně potřebných certifikací od výrobce na provádění servisu daného zařízení) | text | shodné s dodavatelem zařízení |  |
| Licence |  |  |  |
| - podpora výrobce zařízení v režimu minimálně „NBD“, s garancí nároku na upgrade FW zařízení po celou dobu trvání této smlouvy | text | ano |  |
| -support k HW bude ověřitelný na stránkách výrobce : http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home | text | ano |  |

Kapitola B

Místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo centrály (ústředí) zadavatele specifikované níže, na území ČR.

PSČ, Město			Ulice a č.p.				Druh lokality	Rychlost WAN

100 82 Praha 10	Na padesátém 3268/81	centrála		184 Mbit/s

Kapitola C

Popis současného stavu

Zadavatel má zastoupení v Praze (centrála) a v každém krajském městě. Jednotlivá krajská pracoviště se liší jen nevýznamně (z pohledu této zakázky).

Prostředí je rovnoměrně rozloženo do dvou blade šasí C7000 z důvodu vysoké dostupnosti. V jednom šasi je jeden ESX server a tři OES servery. Druhé šasí je osazeno identicky. V šasi jsou i jiné servery, ale ty nejsou pro tyto účely podstatné.

V každém z obou produkčních šasi je po jednom ESX serveru verze 5.0. Tyto ESX servery jsou v clusteru a jsou připojeny k vCenter serveru centrály. Na VMware clusteru běží 20 virtuálních serverů. Klíčovými servery jsou SMT (záloha poštovního systému GroupWise), ABRETAIN (archivační server poštovního systému GroupWise), PMM (databáze serveru ABRETAIN), D-PRENOSY (server pro přenosy a zpracování výkazů), ABBACKUP a ABBMAN (SLP servery, DNS), ABSERVIS (repliky NetIQ Directory, CA, file server), DSYNC (synchronizace pošty na mobilní zařízení), SAV (cell manager server – HP Data Protector backup), SEPM1 (Symantec Endpoint Protection server – správa antivir klientů), TRITON (management server proxy appliance), WEBACCAPP a WEBACCAPP2 (přístup k poštovním schránkám prostřednictvím web rozhraní).

Micro Focus cluster má 6 node (6 fyzických serverů). Na nich běží několik zdrojů. Tyto servery jsou rozděleny do dvou šasi, po třech serverech v každém šasi. Na clusteru běží celkem 18 služeb (souborové servery, elektronická pošta, DNS server, DHCP server, LDAP server, iPrint server, SLP server).

K zálohování se využívají dva backup servery a dvě zálohovací knihovny. Zálohovaní metodou D-D-T. Na backup serverech je operační systém typu linux. Páskové knihovny jsou připojeny pomocí SCSI kabelu právě k jednomu backup serveru. Větší knihovna má 4 zálohovací mechaniky a 96 slotů pro pásky Ultrium 3. Menší knihovna má 2 zálohovací mechaniky a 48 slotů pro pásky Ultrium 4. Proces zálohování je řízen z centrální mgmt konsole nainstalované ve virtuálním prostředí. Zálohovací SW je HP DataProtector verze 6.20. U již zmíněného Micro Focus clusteru se používá zálohovací agent v OS. Zálohování se provádí formou víkendové FULL zálohy a denního inkrementu (tam, kde je to účelné). OES data se zálohují systémem Disc To Disk To Tape, ostatní servery (20 virtuálních serverů) se zálohují pouze na pásky. Týdenní záloha dat OES serverů je uchována na interních discích backup serverů. Na páskách jsou uchovávány čtyři poslední víkendové FULL backupy a čtyři poslední měsíční FULL backupy. Každá víkendová FULL záloha se kopíruje na další sadu pásek tak, aby se mohla během pondělí vyjmout z páskové knihovny a odnést na bezpečné místo. Mimo datové centrum jsou v jeden okamžik minimálně dvě sady pásek.

SW a stávající podpora:

zadavatel disponuje:

- Micro Focus GroupWise 2014 R2 SP3 including GroupWise Mobility Service, Year Priority Maintenance

- SuSe Linux Enterprise Server 11 SP4

- Micro Focus Open Enterprise Server 2015 SP1, Year Maintenance

- Micro Focus Cluster Service for NW , Year Priority Maintenance

- Micro Focus NetWare 6.5 SP8

- Micro Focus NetIQ Directory 8.8 SP8, year Maintenance

- Micro Focus ZENworks 11 Suite, Year Priority Maintenance

- Gwava Reload 5

- Gwava Retain 4

- Gwava Redline 3

- Oracle 11g, Oracle, licence dle USER NAME (pouze VK)

- HP DataProtector (bez podpory výrobce)

- VMware vSphere 6.x a vCenter 6.x,

Licenčně jsou pokryty:

- „Micro Focus“ produkty

- RedHat5 servery na krajích (nyní již bez podpory)

- Gwava Reload

- Gwava Retain

- Gwava Redline

Firmy spolupracující s ČSÚ:

Zde je seznam firem, které se alespoň nějakou částí starají či starali o určitou oblast.

- Klimatizace 	fa ALTRON a.s

- UPS	fa ALTRON a.s

- APC NetBotz	fa ALTRON a.s

- Servery	fa Alwil, ve spolupráci s HP,

- Diskové polevMax-EMC	fa datasys

- Aktivní prvky	fa Aristia

- Micro Focus - OES,NetWare 	fa HiLo

- Micro Focus - ZENworks	fa HiLo

- Micro Focus - GroupWise	fa HiLo

- Micro Focus – Gwava	fa HiLo

- VMware	fa Datasys, HiLo, ve spolupráci s fa Alwil (na krajích)

V případě nejasností zadavatel na žádost dodavatele zorganizuje a bude řídit třístranné jednání s těmito firmami.