Technická specifikace zařízení

- Základní podmínky dodávky:

Dodavatel se zavazuje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících funkcionalit:

- routing a switching;

- routing do Internetu;

- firewalling (včetně aplikačního firewallingu);

- load-balancing;

- systém centrální správy.

Součástí dodávky jsou práce, které zahrnují následující:

  - Instalace HW a jeho připojení do stávající infrastruktury;

  - prováděcí projekt na úpravu síťového zapojení LAN DC;

  - migrace stávajících služeb FW;

  - migrace stávajících služeb LB;

- Technická specifikace dodávky:

- Centrální LAN přepínače a routing do Internetu

Přepínače L2 – specifikace:

| Typ požadavku | Minimální parametry | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Počet zařízení | 2 |  |
| Velikost zařízení | maximálně 1RU |  |
| Možnost montáže do racku | Ano |  |
| Počet portů 10/100/1000Mbit/s | 24 |  |
| Počet portů SFP | 0 |  |
| Počet portů SFP+ | 2 |  |
| Počet portů USB | 1 |  |
| Kapacita přepínání | 72Gps |  |
| Počet vlan | 1023 |  |
| Podpora Jumbo Frames | Ano |  |
| ACL | Ano |  |
| Instalace do racku | Ano |  |
| Stackovatelnost | Ano |  |
| Frekvence procesoru | 500MHz |  |
| Vnitřní pamět | 256MB |  |
| Plně duplexní režim | Ano |  |
| IGMP pozorování | Ano |  |
| Auto MDI/MDI-X | Ano |  |
| Protokol větvícího se stromu (STP) | Ano |  |
| Broadcast storm control | Ano |  |
| Agregace spojení | Ano |  |
| DHCP server | Ano |  |
| SSH/SSL podpora | Ano |  |
| Typ přepínače – Managed | Ano |  |
| Vstupní střídavé napětí | 100-240 V |  |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |  |
| Podpora redundantního napájení | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.3ad | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.1Q | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.1p | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.1s | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.1D | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.1X | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.3X | Ano |  |
| Broadcast storm control | Ano |  |
| Podpora IPv6 | Ano |  |
| Ostatní |  |  |
| záruka na hardware s výměnou zařízení následující pracovní den garantovaná výrobcem zařízení | 60 měsíců |  |
| Dodávka SFP+ modul 4ks SM-MM (originál od výrobce dodávaného zařízení) | Ano |  |
| Kabeláž a prvky umožňující stackování jsou součástí dodávky | Ano |  |

Přepínače L3 – specifikace:

| Typ požadavku | Minimální parametry | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Počet zařízení | 2 |  |
| Velikost zařízení | maximálně 1RU |  |
| Duální napájení | Ano |  |
| Výměna napájecího zdroje za chodu (hot - swap) | Ano |  |
| Počet portů 10/100/1000Mbit/s | 24 |  |
| Počet portů SFP | 0 |  |
| Počet portů SFP+ | 2 |  |
| Počet portů USB | 1 |  |
| Kapacita přepínání | 92Gps |  |
| Množství IPv4 cest | 12 000 |  |
| Množství MAC adres | 32 000 |  |
| Propustnost ve stacku | 80 Gbps |  |
| Skriptování | Ano |  |
| Podpora protokolu umožňující redundanci směrovačů (VRRP) | Ano |  |
| Virtuální zařízení podporuje jednotnou konfiguraci | Ano |  |
| Stack se musí chovat jako jedno zařízení | Ano |  |
| Bezvýpadkové přidání nebo odebrání Switche do Stacku | Ano |  |
| Dynamický IP Routing | Ano |  |
| Podpora monitorování provozu a služeb v síti | Ano |  |
| Počet vlan | 4000 |  |
| Podpora Jumbo Frames | Ano |  |
| ACL | Ano |  |
| Instalace do racku | Ano |  |
| Stackovatelnost | Ano |  |
| Plně duplexní režim | Ano |  |
| IGMP pozorování | Ano |  |
| Auto MDI/MDI-X | Ano |  |
| Protokol větvícího se stromu (STP) | Ano |  |
| Broadcast storm control | Ano |  |
| Agregace spojení | Ano |  |
| DHCP server | Ano |  |
| SSH/SSL podpora | Ano |  |
| Typ přepínače – Managed | Ano |  |
| Vstupní střídavé napětí | 100-240 V |  |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |  |
| Redundantní napájení | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.3ad | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.1Q | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.1p | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.1s | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.1D | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.1X | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.3X | Ano |  |
| Síťový protokol IEEE 802.3w | Ano |  |
| NTP | Ano |  |
| DNS | Ano |  |
| Podpora ip v 6 | Ano |  |
| Ostatní |  |  |
| záruka na hardware s výměnou zařízení následující pracovní den garantovaná výrobcem zařízení | 60 měsíců |  |
| Dodávka SFP+ modul 4ks SM-MM (originál od výrobce dodávaného zařízení) | Ano |  |
| Kabeláž a prvky umožňující stackování jsou součástí dodávky | Ano |  |

Dodavatel prohlašuje, že součástí dodávky jsou veškeré optické i metalické komponenty (kabely, transceivery, apod.) pro připojení serverů a ostatních systémů do LAN a redundantní zdroje napájení.

- Firewally – specifikace:

| Typ požadavku | Požadované parametry | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Počet zařízení | 2 |  |
| Velikost zařízení | maximálně 2RU |  |
| Počet portů 10/100/1000Mbit/s | 12×RJ45 |  |
| Počet portů SFP+ 10Gbps | 8x |  |
| Redundantní interní AC napájecí zdroj | ano, stejný model s primárním zdrojem |  |
| Výměna napájecího zdroje za chodu zařízení bez přerušení provozu (hot-swap) | ano |  |
| Redundantní ventilátory | ano |  |
| Možnost montáže do racku | ano |  |
| Provozní režimy |  |  |
| Transparentní režim (In-line inspekce) | ano |  |
| Routed režim | ano |  |
| Hybridní režim, kombinace routed a transparent mode | ano |  |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Firewall výkon | 20 Gbit/s @IMIX |  |
| VPN IPsec výkon | 4 Gbit/s |  |
| Počet inspektovaných spojení (concurrent session) v reálném čase | 10 000 000 |  |
| Počet nově otevíraných spojení za sekundu | 250 000/s |  |
| Základní síťové funkce |  |  |
| IEEE 802.3ad | ano |  |
| IEEE 802.1Q | ano, 250 aktivních VLAN |  |
| Statické směrování | IPv4,IPv6 |  |
| Dynamické směrování IPv4 | OSPF, BGP |  |
| Dynamické směrování IPv6 | OSPFv3, BGP4+ |  |
| Policy based routing | ano pro IPv4 a IPv6 |  |
| Podpora multicast IPv4 | ano |  |
| Podpora multicast IPv6 | ano |  |
| Podpora NAT | source NAT,destination NAT, NAT64 |  |
| IPv6 over IPv4 GRE tunnel | ano |  |
| Podpora NTP | ano |  |
| Firewall funkce |  |  |
| Virtualizace formou kontextů | ano, 10 kontextů |  |
| Podpora Site-to-site VPN | formou IPsec |  |
| Podpora Client-to-site VPN | formou L2TP, SSL |  |
| Počet bezpečnostních pravidel | 50 000 |  |
| Podpora IPsec | ano |  |
| Podpora IKE | ano |  |
| Detekce a blokace útoků průzkumných aktivit | ano, scan adres a portů |  |
| Detekce a blokace útoků záplavových typů | SYN flood, ICMP flood, UDP flood |  |
| Detekce a blokace ostatních útoků | Fragmentované pakety, IP Spoofing, TCP flag, velké ICMP |  |
| Podpora TCP proxy | ano |  |
| Podpora URL filterů | ano |  |
| Podpora content filtering | HTTP, FTP, SMTP, POP3 |  |
| Podpora ACL | Pro IPv4 a IPv6 |  |
| Management |  |  |
| CLI rozhraní formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| SSHv2 | ano |  |
| HTTPS | ano |  |
| SNMPv3 | ano |  |
| SNMP Trap | ano |  |
| Syslog | ano |  |
| Podpora ověřování | Lokální DB, Radius, TACACS |  |
| Grafické rozhraní pro správu firewallu a online monitorování aktuálního stavu | ano |  |
| Vysoká dostupnost |  |  |
| Podpora clustering režimu | active/active, active-pasive |  |
| Podpora synchronizace v HA | sessions, konfigurace |  |
| Ostatní |  |  |
| záruka na hardware s výměnou zařízení následující pracovní den garantovaná výrobcem zařízení | 60 měsíců |  |
| SW aktualizace zdarma po dobu životního cyklu zařízení | ano |  |
| Dodávka SFP+ modul 8ks SM-MM (originál od výrobce dodávaného zařízení) | ano |  |
| Použitý SW |  |  |

- Load-balancery – specifikace:

| Typ požadavku | Minimální parametry | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Počet zařízení | 2 |  |
| Velikost zařízení | Max 2RU |  |
| Počet portů 10/100/1000Mbit/s | 4 |  |
| Management port | 1 |  |
| Management SSH CLI, HTTPS, Console CLI, SNMP | Ano |  |
| Počet portů SFP | 0 |  |
| Počet portů SFP+ | 4 |  |
| Duální napájení | Ano |  |
| Možnost montáže do racku | Ano |  |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| L4 propustnost | 30Gbps |  |
| Počet současných spojení | 10 000 000 |  |
| L4 spojení za sekundu | 350 000 |  |
| SSL propustnost | 8Gbps |  |
| SSL transakce za vteřinu (2K klíč) | 10 000 |  |
| L7 propustnost | 20Gbps |  |
| L7 požadavků za sekundu | 750 000 |  |
| Virtualizace | ano |  |
| Počet virtuálních domén | 10 |  |
| Ostatní |  |  |
| záruka na hardware s výměnou zařízení následující pracovní den garantovaná výrobcem zařízení | 60 měsíců |  |
| Dodávka SFP+ modul 4ks SM-MM (originál od výrobce dodávaného zařízení) | Ano |  |
| Dodávka SFP modul 4ks SM-MM (originál od výrobce dodávaného zařízení) | Ano |  |
| Použitý SW |  |  |

- Systém centrální správy

Dodavatel se zavazuje provést buď napojení dodaných zařízení do stávajícího systému centrální správy (Zabbix verze 2.0) nebo dodávku nového systému s tím, že musí splňovat následující požadavky a musí umožňovat připojení stávajících zařízení v sídle objednatele i v záložním centru (viz specifikace v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce).

| Command Center |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrální systém správy SW a HW s následujícími funkcemi: |  |  |  |
| Centralizovaná a automatizovaná správa konfigurací pro všechna implementovaná zařízení | Ano |  |  |
| Centralizovaná správa SSL certifikátů | Ano |  |  |
| Centralizovaná správa konfigurací | Ano |  |  |
| Performance monitoring and reporting | Ano |  |  |
| Historické statistiky pro kapacitní plánování | Ano |  |  |
| Real-time monitoring provozu pro troubleshooting | Ano |  |  |